Ez a bizottsági szolgálati munkadokumentum a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) tervezésének módszertanát határozza meg a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és az 1315/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatban [illessze be az ugyanezen csomag részét képező bizottsági javaslatra utaló hivatkozást] foglaltak szerint.

Ez a módszertan az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács által az 1315/2013/EU rendelet elfogadására irányuló jogalkotási eljárás során alkalmazott módszertanon alapul.

A módszertan az átfogó transzeurópai közlekedési hálózat és a transzeurópai közlekedési törzshálózat meghatározására használatos. A módszertan alkalmazásakor biztosítani kell a vonatkozó uniós jogszabályok maradéktalan betartását.

A módszertan számos, következetesen alkalmazott kritériumból áll. A módszertan első lépésként az átfogó hálózatot határozza meg (1. fejezet). Második lépésként az átfogó hálózat egyes részeit törzshálózatként (2. fejezet) vagy kiterjesztett törzshálózatként (3. fejezet) határozza meg.

1.	Az átfogó hálózat

Az átfogó hálózat valamennyi közlekedési mód – a vasúti, közúti, belvízi, légi és tengeri közlekedési mód – elemeit, valamint azok kapcsolódási pontjait és a megfelelő forgalmi információs és irányítási rendszereket foglalja magában.

Az átfogó hálózat lényegében az 1315/2013/EU rendeletben meghatározott, jelenlegi TEN-T aktualizálásának és kiigazításának az eredménye.

Az alkalmazott módszertan eredményeként az aktualizálás és a kiigazítás a következő elvek alapján történt:

1.	A jelenlegi TEN-T annak érdekében történő aktualizálása, hogy tükrözze a megvalósítása terén elért eredményeket, valamint szükség esetén a nemzeti tervezés – uniós szintű tervezéssel összhangban végzett – módosításaihoz való hozzáigazítása.

2.	A jelenlegi TEN-T hálózaton belüli zsákutcák és elszigetelt összeköttetések felszámolása, ha azokat földrajzi sajátosságok nem indokolják; az összeköttetések megszüntetésével vagy közeli hálózati elemekre történő kiterjesztésével.

3.	Annak biztosítása, hogy az infrastruktúrára és a berendezésekre vonatkozó minimumkövetelmények a vonatkozó, jelenleg hatályos jogszabályokkal összhangban teljesüljenek (például a vasúti átjárhatóság, a közúti alagutak biztonsága, a belvízi utak kategorizálása tekintetében). A belvízi utaknak meg kell felelniük legalább az ENSZ-EGB előírása szerinti IV. osztálynak.

4.	A kereskedelmi forgalom számára megnyitott tengeri kikötők kiválasztásának felülvizsgálata az alábbi egyedi kritériumok legalább egyikének megfelelően:

Személyforgalom: Az átfogó hálózat szárazföldi elemével összekapcsolt tengeri kikötők, amelyek éves forgalma meghaladja az EU teljes éves tengeri személyforgalmának 1 ‰-ét. Ez az éves forgalom azon legutóbbi hároméves összesítések átlagát jelenti, amely évekre vonatkozóan az Eurostat által közzétett statisztikák alapján rendelkezésre állnak az összes tagállamra vonatkozó adatok.

Áruforgalom: Az átfogó hálózat szárazföldi elemével összekapcsolt tengeri kikötők, amelyek éves forgalma – akár ömlesztett, akár nem ömlesztett áru kezelése esetén – meghaladja az uniós kikötőkben kezelt megfelelő éves áruforgalom 1 ‰-ét, ha az ömlesztett és nem ömlesztett áru közötti lineáris interpoláció megfelel a következő képletnek: vb/tb + vn/tn ≥ 1 (ahol vb az ömlesztett áru mennyisége, tb az ömlesztett árura alkalmazandó küszöbérték, vn a nem ömlesztett áru mennyisége, tn pedig a nem ömlesztett árura alkalmazandó küszöbérték). Ez az éves forgalom az Eurostat által közzétett statisztikák alapján rendelkezésre álló legutóbbi hároméves összesítések átlagát jelenti.

Az 1315/2013/EU rendeletben meghatározott átfogó hálózat részét képező tengeri kikötőknek az átfogó hálózaton belül maradnak, ha az ömlesztett és nem ömlesztett áruk közötti lineáris interpoláció megfelel a következő képletnek: vb/tb + vn/tn ≥ 0,95, vagy ha az éves forgalom meghaladja a vonatkozó küszöbérték 85 %-át.

Szigeteken található tengeri kikötők, feltéve, hogy azok NUTS 3 szinten vagy szigetcsoportok szintjén biztosítják a megközelíthetőséget.

Peremterületeken található tengeri kikötők, feltéve, hogy egy másik TEN-T kikötőtől való közúti távolságuk legalább 200 km (a legrövidebb közúti útvonalat követve).

5.	A kereskedelmi forgalom számára megnyitott repülőterek kiválasztásának felülvizsgálata az alábbi egyedi kritériumok legalább egyikének megfelelően:

Személyforgalom: Olyan repülőterek, amelyeknek az éves forgalma meghaladja a teljes éves uniós légi személyforgalom 1 ‰-ét. Ez az éves forgalom az Eurostat által közzétett statisztikák alapján rendelkezésre álló legutóbbi hároméves összesítések átlagát jelenti.

Áruforgalom: Olyan repülőterek, amelyeknek az éves forgalma meghaladja az uniós repülőtereken kezelt teljes éves áruforgalom 2 ‰-ét. Ez az éves forgalom az Eurostat által közzétett statisztikák alapján rendelkezésre álló legutóbbi hároméves összesítések átlagát jelenti.

Az 1315/2013/EU rendeletben meghatározott átfogó hálózat részét képező repülőterek az átfogó hálózatban maradnak, ha az éves forgalom meghaladja a vonatkozó küszöbérték 85 %-át.

Szigeteken található repülőterek.

Peremterületeken vagy tengerparttal nem rendelkező területeken található repülőterek, feltéve, hogy egy másik TEN-T repülőtértől való távolságuk legalább 100 km (a legrövidebb közúti útvonalat követve), vagy ha a régióban van nagy sebességű vasútvonal, legalább 200 km (a legrövidebb közúti útvonalat követve).

6.	Belvízi kikötők esetében az áruforgalomra vonatkozó küszöbérték 500 000 tonna. A küszöbértéket meghaladó kikötők hozzáadása a hálózathoz, valamint az 1315/2013/EU rendeletben meghatározott belvízi kikötők megtartása, kivéve, ha a forgalom 2013 óta jelentősen csökken. A belvízi kikötőknek nyitva kell állniuk a kereskedelmi forgalom előtt, és TEN-T belvízi utakon kell elhelyezkedniük.

7.	Bármely olyan multimodális áruterminál hozzáadása, amely ingyenes hozzáférést biztosít bármely logisztikai szereplő számára, és megfelel az alábbi egyedi kritériumok valamelyikének:

- az áruátrakodási mennyisége meghaladja az évi 800 000 tonnát, vagy a tervek szerint 2030-ra eléri ezt a mennyiséget,

- össze van kapcsolva három TEN-T modális hálózati elemmel, vagy olyan NUTS 2 régió fő platformja, amely össze van kapcsolva két TEN-T modális hálózati elemmel.

A tagállamok által az új TEN-T rendelet elfogadását követően kidolgozandó cselekvési tervvel összhangban egy későbbi szakaszban a hálózatot további multimodális áruterminálokkal lehetne kiegészíteni.

8.	A legalább 100 000 lakost tömörítő városi csomópontok meghatározása, vagy ha egy adott NUTS 2 régióban nincs 100 000 főnél nagyobb lakosságú városi csomópont, akkor az adott NUTS 2 régió fő csomópontja.

- Ha egy ilyen városi csomópont még nincs összekapcsolva a TEN-T hálózattal, akkor a városi csomópont TEN-T hálózattal való összekapcsolását célzó vasúti, illetve közúti összeköttetések hozzáadása a hálózathoz.

9.	A Tanács által jóváhagyott katonai követelmények megállapítását követően a katonai hálózati elemek polgári felhasználásának értékelése, és ezen elemek hozzáadása az átfogó hálózathoz, feltéve, hogy a kikötők, repülőterek, terminálok és belvízi utak megfelelnek a fent megállapított kritériumoknak, és feltéve, hogy a vasút- és közútszakaszok is polgári felhasználásúak, és nem okoznak átfedéseket a hálózaton belül.

10.	A vasúti árufuvarozási folyosók azon szakaszainak hozzáadása a hálózathoz, amelyek a vasúti árufuvarozási folyosók „főágának”, „elkerülő szakaszának” vagy „ICM-vonalának” minősülnek, és még nem képezik a TEN-T hálózat részét.

11.	Annak biztosítása, hogy minden legkülső régió – beleértve azok fontosabb szigeteit is – legalább egy kikötőn és egy repülőtéren keresztül össze legyen kapcsolva egymással; a kikötőket és repülőtereket összekötő szárazföldi területen lévő közút (közutak) hozzáadása a hálózathoz.

2.	A törzshálózat

A törzshálózat az átfogó hálózat egy részhalmaza, amely a transzeurópai közlekedési hálózat stratégiailag legfontosabb csomópontjait és összeköttetéseit foglalja magában. Ezért a törzshálózatba csak az átfogó hálózat elemei kerülhettek bele.

A törzshálózat multimodális, azaz magában foglalja az összes közlekedési módot és azok összeköttetéseit, valamint a megfelelő IKT-rendszereket a modális integráció és a multimodális üzemeltetés lehetővé tétele érdekében. Az összeköttetések szintjén a multimodalitás elve alól csak akkor fogadhatók el kivételek, ha egy adott közlekedési mód nem létezik (például számos viszonylatban létező belvízi utak, vasút nélküli tagállamok vagy szigetek). Ezenfelül kiemelkedő hangsúlyt kap a közlekedési módokon belüli és az azok közötti átjárhatóság.

A törzshálózat meghatározása a következő lépésekben történik:

1.	A törzshálózat fő csomópontjainak meghatározása:

Ezek az EU-n belül legnagyobb stratégiai jelentőséggel bíró csomópontok, amelyek meghatározására a tervezési eljárás első szakaszában kerül sor:

a fő személy- és áruforgalmi csomópontok,

- a kizárólag áruforgalmat bonyolító fő csomópontok,

- a kizárólag személyforgalmat bonyolító fő csomópontok.

A fő csomópontok két kategóriába sorolhatók:

- elsődleges fő csomópontok (P), amelyek megfelelnek a vonatkozó kritériumoknak, és ezért a kiválasztásukra a hálózat kialakítása előtt került sor,

- másodlagos fő csomópontok (S); ezek a másodlagos csomópontok nem a törzshálózat kialakítására szolgálnak, meghatározásuk azonban az elsődleges csomópontok alapján kialakított törzshálózat alapján történik, az utolsó kilométer megtételét biztosító, helyi szintű összeköttetés kivételével.

2.	Az elsődleges fő csomópontok közötti összeköttetések meghatározása:

A multimodális összeköttetéseket az átfogó hálózatból kell kiválasztani az elsődleges fő csomópontok összekapcsolása céljából, a 2.2. pontban meghatározott, megfelelő (potenciális) fő forgalomáramlások alapján.

E módszertan belvízi utakon történő alkalmazása rámutatott, hogy szinte minden belvízi út a törzshálózat része lesz. Ezért a teljes belvízi úthálózat a törzshálózat részének minősül.

Az „Európai Tengeri Térség” a TEN-T tengeri dimenziója. Amennyiben az Európai Tengeri Térség összeköttetései törzshálózati összeköttetések vagy szakaszok funkcióját töltik be (például a törzshálózat fő csomópontjait a tengeren keresztül kapcsolják össze), akkor azok is a törzshálózat részének tekintendők.

A következő két szakasz a törzshálózat csomópontjainak (2.1. szakasz) és összeköttetéseinek (azaz a csomópontok közötti összeköttetések) meghatározásához alkalmazott kritériumokat (2.2. szakasz) ismerteti.

2.1.	A törzshálózat fő csomópontjai

A hálózat kialakítására szolgáló elsődleges csomópontok jelölése: (P), a másodlagos csomópontok jelölése: (S).

a)	A fő személy- és áruforgalmi csomópontok:

A fő személy- és áruforgalmi csomópontok továbbra is az 1315/2013/EU rendelet szerint meghatározott uniós tagállambeli csomópontok; e csomópontok jegyzékét e dokumentum I. és II. melléklete tartalmazza. A csomópontok kiválasztása az alábbi kritériumok alapján történt:

A.1. (P)	Az egyes uniós tagállamok fővárosai és uniós fővárosi jogú városai.

A.2. (P)	Valamennyi „nagyvárosi európai növekedési térség” (a 2006. évi ESPON Atlasz szerinti, MEGA betűszóval jelölt térség).

A.3. (P)	Olyan városhalmaz vagy városi klaszter, amely a kapcsolódó „nagyobb városi övezet” (az Urban Audit városstatisztikai felmérés és az Eurostat szerint „Larger Urban Zone”, angol betűszóval LUZ) által meghatározott környéki agglomerációt is beszámítva több mint 1 millió lakosa van.

A.4. (P)	Egy legalább 1 millió lakosú NUTS 1 régiót alkotó sziget vagy szigetcsoport legnagyobb városa.

A.5. (P)	A külső határral rendelkező uniós tagállamok és az azokkal szomszédos nem uniós tagállamok között közlekedési módonként egy fő határátkelőhely, amely a legnagyobb távolsági forgalomáramlást bonyolítja. Ez nem vonatkozik Norvégiára és Svájcra, amelyek esetében külön megállapodások léteznek. A határátkelőhelyek a hálózattervezésnél csak kiegészítő pontok szerepét töltik be, de más fő csomóponti funkciót nem biztosítanak.

b)	Fő áruforgalmi csomópontok:

B.1. (S)	Az A.1–A.4. kritérium valamelyikének megfelelő városi fő csomópont tengeri vagy belvízi kikötője vagy közúti-vasúti terminálja.

B.2. (P)	Olyan tengeri vagy belvízi kikötő, amelynek éves áruátrakodási mennyisége eléri az összes uniós tengeri kikötő teljes áruátrakodási mennyiségének legalább 1 %-át, ha az ömlesztett és nem ömlesztett áruk közötti lineáris interpoláció megfelel a következő képletnek: vb/tb + vn/tn ≥ 1 (ahol vb az ömlesztett áru mennyisége, tb az ömlesztett árura alkalmazandó küszöbérték, vn a nem ömlesztett áru mennyisége, tn pedig a nem ömlesztett árura alkalmazandó küszöbérték). Az 1315/2013/EU rendeletben meghatározott törzshálózat részét képező tengeri kikötőknek a törzshálózatban kell maradniuk, ha az ömlesztett és nem ömlesztett áruk közötti lineáris interpoláció megfelel a következő képletnek: vb/tb + vn/tn ≥ 0,95.

(Azok az egymással közvetlenül szomszédos tengeri kikötők, amelyek együttesen elérik a mennyiségi küszöbértéket [még akkor is, ha külön-külön nem érnék azt el], klaszternek tekinthetők, ha közös hátországi összeköttetésekkel rendelkeznek, az utolsó kilométer megtételét biztosító összeköttetés kivételével, vagy ha szorosan együttműködnek, például közös irányítás alatt, vagy kiegészítik egymás funkcióját.)

B.3. (P)	A szigetjellegű tagállamok minden folyamatos partvonala (part menti sávja) mentén található legnagyobb tengeri kikötő (az áruátrakodási mennyiség tekintetében), valamint a tengeri kijárattal rendelkező, nem szigetjellegű NUTS 1 régiók legnagyobb kikötője, amely régiókban egyik kikötő besorolása sem a B.1. vagy B.2. kritérium szerinti. Ez csak az európai szinten releváns part menti sávokra vagy partvonalakra vonatkozik (például a 200 km-nél hosszabb és szélesebb félszigetekre), figyelmen kívül hagyva a részletes partformákat.

B.4. (S)	Olyan belvízi kikötők, amelyek – a megfelelő közlekedési módokkal való összekapcsoltság céljából – az árufuvarozási és/vagy tengeri szállítási célú törzshálózati vasúti összeköttetésekhez kapcsolódó funkcióval rendelkeznek.

B.5. (S)	Olyan tengeri kikötők, amelyek a B.4. kritérium szerinti törzshálózati belvízi kikötők, valamint olyan belvízi kikötők, amelyek a B.3. kritérium szerinti tengeri kikötők.

B.6. (S)	Olyan közúti-vasúti terminálok, amelyek az áruforgalmi célú törzshálózati vasúti összeköttetések leágazási pontjain vagy átkelőhelyein találhatók, vagy amelyek törzshálózati tengeri kikötő vagy belvízi kikötő szomszédságában (például ugyanabban a városban) találhatók.

B.7. (S)	Olyan repülőterek, amelyek éves légi teherforgalma az uniós összes légi teherforgalomnak legalább 1 %-át teszi ki.

c)	Fő személyforgalmi csomópontok:

C.1. (S)	Az A.1–A.4. kritérium szerinti városi fő csomópontok legfontosabb repülőtere.

C.2. (P)	Olyan repülőterek, amelyeknek az éves személyforgalma az uniós összes személyforgalomnak legalább 1 %-át teszi ki.

C.3. (P)	A B.2. vagy B.3. kritérium szerinti törzshálózati tengeri kikötőkhöz tartozó városok, ha a lakosságuk meghaladja a 200 000 főt a kapcsolódó nagyobb városi övezetben.

C.4. (P)	A B.2. vagy B.3. kritérium szerinti törzshálózati tengeri kikötők, ha a törzshálózaton belüli személyforgalmi kompösszeköttetések tekintetében megfelelő „hídfő” funkcióval rendelkeznek.

2.2.	Törzshálózati összeköttetések

Bár a belvízi utak esetében a törzshálózat megegyezik az átfogó hálózattal, az alábbi kritériumok csak a közúti és a vasúti közlekedésre vonatkoznak. A szárazföldi (közúti, vasúti) törzshálózati összeköttetéseket az „Európai Tengeri Térség” egészíti ki a szigetjellegű tagállamok megfelelő megközelítésének biztosítása, valamint a félszigetekkel való vagy azok közötti összeköttetések lerövídítése érdekében.

A törzshálózati összeköttetések kiemelkedő jelentőséggel bírnak a távolsági forgalom szempontjából. Ezáltal hozzájárulnak az Unió egész területén egységesebb és kiegyensúlyozottabb megközelíthetőségi struktúrához.

d)	Személy- és áruforgalmi összeköttetések:

D.1.	Az A.1–A.3. kategória szerinti szomszédos városi fő csomópontok közúton és vasúton össze vannak kapcsolva egymással. (Két fő csomópont akkor minősül „szomszédosnak”, ha a közöttük lévő megfelelő [meglévő és/vagy potenciális] forgalomáramlás egyenes vonalat követ, és nem halad át egy valahol közöttük elhelyezkedő harmadik fő csomóponton.)

Az egymástól távolabbra eső fő csomópontok tehát közvetetten össze vannak kapcsolva egymással, ezáltal alakul ki a hálózat.

D.2.	Mindenesetre a két szomszédos uniós tagállam közötti szárazföldi határvonalakat legalább egy multimodális törzshálózati összeköttetés keresztezi.

D.3.	Az A.5. kritérium szerinti határátkelőhelyek – a releváns forgalomáramlás alapján – össze vannak kapcsolva az A.1–A.3. kritérium szerinti, hátországi fő csomópontjaikkal.

D.4.	A szárazföldi összeköttetéseket kiegészíthetik az „Európai Tengeri Térség” összeköttetései, a szigetjellegű tagállamoknak vagy az A.4. kritérium szerinti, szigeten elhelyezkedő városi fő csomópontoknak a kontinens törzshálózati tengeri kikötőivel való összekapcsolása vagy az öblök körüli kerülőutak lerövidítése céljából.

e)	Áruforgalmi összeköttetések:

E.1.	A B.2. vagy B.3. kritérium szerinti tengeri kikötők egyetlen hátországi fő csomóponttal vannak összekapcsolva, a legrelevánsabb forgalomáramlás alapján. A kikötők közötti összeköttetések nincsenek előirányozva, de azok a törzshálózati összeköttetés általános útvonala alapján létrejöhetnek. A vasúttal rendelkező országokban a törzshálózati kikötők hátországi összeköttetései közúti és vasúti összeköttetéseket egyaránt magukban foglalnak.

E.2.	A tengeri vagy belvízi kikötők, valamint a B.1 és B.4. kritérium szerinti (az utolsó kilométer megtételét biztosító) közúti-vasúti terminálok helyi összeköttetései a törzshálózat részének minősülnek.

E.3.	A teljes belvízi hálózat az átfogó hálózat részét képezi.

f)	Személyforgalmi összeköttetések:

F.1.	A vasúttal rendelkező tagállamokban a törzshálózat repülőtereit 2030 végére össze kell kapcsolni a vasúthálózattal.

F.2.	Személyforgalom esetében a C.3. kritérium szerinti tengeri kikötővárosok és a C.4. kritérium szerinti tengeri kikötők ugyanazzal a hátországi városi csomóponttal vannak összekapcsolva, amellyel a tengeri kikötő áruforgalom céljából van összekapcsolva (az E.1. kritérium szerint).

g)	Összeköttetések kihagyása:

A D, E vagy F kritérium szerinti összeköttetések nem tartoznak a törzshálózatba, ha:

G.1.	az összeköttetés nem létezik („hiányzó összeköttetés”), és annak megvalósítását a funkciója (például lehetséges távolsági közlekedési folyosón belüli összeköttetés) nem indokolná, vagy 2030-ra nem lenne megvalósítható;

G.2.	az összeköttetés létezik, de nem felel meg a törzshálózaton belül tervezett funkciója követelményeinek, és korszerűsítését a funkciója nem indokolná, vagy 2030-ra nem lenne megvalósítható;

G.3.	az összeköttetés létezik, de a relatív csomópontok közötti megfelelő forgalomáramlás elhanyagolható (például a csomópontok nagy távolsága és/vagy kis mérete miatt), vagy más funkciók miatt a törzshálózaton belüli egyéb (párhuzamos) összeköttetésekhez csoportosítható.

E kritériumoknak az egyes közlekedési módokra történő alkalmazása lehetővé teszi a multimodalitás elvétől való eltérést az összeköttetések szintjén. Előfordulhat, hogy egyes összeköttetések csak közúti vagy vasúti összeköttetéseket foglalnak magukban.

h)	Az összeköttetések tervezett útvonala:

H.1.	Az összeköttetéseknek a lehető legegyenesebbnek és legközvetlenebbnek kell lenniük a megfelelő távolsági forgalomáramlás követése, a közlekedés hatékonyságának és eredményességének fokozása, a területi kohézió támogatása, valamint az üvegházhatású gázok és a levegőszennyezés csökkentéséhez és a fenntartható földhasználathoz való hozzájárulás érdekében. A D.2. kritérium betartása érdekében kivételek tehetők.

H.2.	Az elkerülő utak indokoltak lennének az elkerülhetetlen akadályok és az ökológiai szempontból érzékeny területek (például Natura 2000 területek) kikerüléséhez, további kisebb városok, repülőterek, multimodális áruterminálok összekötéséhez, és szükség esetén a vonatkozó uniós környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosításhoz. Egy-egy összeköttetés tervezett útvonalának általános optimalizálása érdekében a további elkerülő utak miatti lehetséges hátrányok nem haladhatják meg a jobb regionális vagy helyi megközelíthetőség előnyeit.

H.3.	Az összeköttetéseknek lehetőleg a már meglévő, építés alatt álló vagy tervezett infrastruktúrát kell követniük. A forgalomáramlást minden lehetséges esetben csoportosítani kell, figyelembe véve a domborzati viszonyokat, a környezeti hatásokat, a felhasználói igényeket és a lehetséges szűk keresztmetszeteket.

H.4.	A vasúti összeköttetések útvonalai eltérhetnek a személy- és áruszállítás útvonalaitól, még nagyobb mértékben is. Ez a személy- és az áruforgalom igényeivel összhangban fakadhat konkrét műszaki paraméterekből (gradiensek, sebesség stb.), a jelentős személyforgalmat bonyolító csomóponti területek elkerülésének biztosítását célzó különleges üzemeltetési helyzetekből, valamint a tényleges áruforgalom figyelembevételéből (indokolt esetben akár a D.1. kritériumtól eltérve).

3.	A kiterjesztett törzshálózat

A törzshálózaton kívül a TEN-T fokozatos megvalósításának elősegítése érdekében sor került egy kiterjesztett törzshálózat meghatározására is. E célból kiválasztásra kerültek az átfogó vasút- és közúthálózat 2040-ig megvalósítandó szakaszai.

A kiterjesztett törzshálózatot a következő szakaszok alkotják:

- az európai közlekedési folyosók részét képező szakaszok, különösen a vasúti árufuvarozási folyosók fő- és elkerülő vonalai;

- az európai nagy sebességű vasúthálózat létrehozása szempontjából releváns, és 2030-ig nem megvalósítható szakaszok;

- az európai közlekedési folyosók mentén a multimodalitás kialakításához szükséges szakaszok.

I. melléklet: A törzshálózat városi csomópontjainak jegyzéke

BELGIUM

Antwerpen

Bruxelles/Brussel (Brüsszel)

BULGÁRIA

Szófia

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Ostrava

Praha (Prága)

DÁNIA

Aarhus

København (Koppenhága)

NÉMETORSZÁG

Berlin

Bielefeld

Bremen (Bréma)

Düsseldorf

Frankfurt am Main

Hamburg

Hannover

Köln

Leipzig (Lipcse)

Mannheim

München

Nürnberg

Stuttgart

ÉSZTORSZÁG

Tallinn

ÍRORSZÁG

Baile Átha Cliath/Dublin

Corcaigh/Cork

GÖRÖGORSZÁG

Athína (Athén)

Heraklion (Iráklion)

Thessaloniki (Szaloniki)

SPANYOLORSZÁG

Barcelona

Bilbao

Las Palmas de Gran Canaria/Santa Cruz de Tenerife

Madrid

Palma de Mallorca

Sevilla

Valencia

FRANCIAORSZÁG

Bordeaux

Lille

Lyon

Marseille

Nice (Nizza)

Paris (Párizs)

Strasbourg

Toulouse

HORVÁTORSZÁG

Zagreb (Zágráb)

OLASZORSZÁG

Bologna

Cagliari

Genova

Milano (Milánó)

Napoli (Nápoly)

Palermo

Roma (Róma)

Torino (Torinó)

Venezia (Velence)

CIPRUS

Lefkosía (Nicosia)

LETTORSZÁG

Rīga (Riga)

LITVÁNIA

Vilnius

LUXEMBURG

Luxembourg

MAGYARORSZÁG

Budapest

MÁLTA

Valletta

HOLLANDIA

Amsterdam (Amszterdam)

Rotterdam

AUSZTRIA

Wien (Bécs)

LENGYELORSZÁG

Gdańsk

Katowice

Krakow (Krakkó)

Łódź

Poznań

Szczecin

Warszawa (Varsó)

Wrocław (Boroszló)

PORTUGÁLIA

Lisboa (Lisszabon)

Porto

ROMÁNIA

București (Bukarest)

Timișoara (Temesvár)

SZLOVÉNIA

Ljubljana

SZLOVÁKIA

Bratislava (Pozsony)

FINNORSZÁG

Helsinki

Turku

SVÉDORSZÁG

Göteborg

Malmö

Stockholm

II. melléklet: A törzshálózathoz tartozó határátkelőhelyek a szomszédos országok felé

| Uniós tagállam | Szomszédos ország | (Közúti) határátkelőhely | (Vasúti) határátkelőhely |
| --- | --- | --- | --- |
| FINNORSZÁG | OROSZORSZÁG | Vaalimaa | Vainikkala |
| ÉSZTORSZÁG | OROSZORSZÁG | Luhamaa | Koidula |
| LETTORSZÁG | OROSZORSZÁG | Terehova | Zilupe |
|  | BELARUSZ | Pāternieki | Indra |
| LITVÁNIA | OROSZORSZÁG | Kybartai | Kybartai |
|  | BELARUSZ | Medininkai | Kena |
| LENGYELORSZÁG | OROSZORSZÁG | Grzechotki | Braniewo |
|  | BELARUSZ | Kukuryki | Terespol |
|  | UKRAJNA | Korczowa | Przemyśl |
| SZLOVÁKIA | UKRAJNA | Vyšné Nemecké (Felsőnémeti) | Čierna nad Tisou (Tiszacsernyő) |
| MAGYARORSZÁG | UKRAJNA | Beregsurány | Záhony |
|  | SZERBIA | Röszke | Kelebia |
| HORVÁTORSZÁG | SZERBIA | Lipovac (Felsőlipóc) | Tovarnik (Felsőtárnok) |
|  | BOSZNIA-HERCEGOVINA | Svilaj | Slavonski Šamac |
|  | MONTENEGRÓ | Karasovići | / |
| ROMÁNIA | UKRAJNA | Siret (Szeretvásár) | Vicșani |
|  | MOLDOVA | Ungheni | Cristești Jijia |
|  | SZERBIA | Stamora Moravița (Temesmóra) | Stamora Moravița (Temesmóra) |
| BULGÁRIA | SZERBIA | Kalotina | Kalotina |
|  | MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG | Gueshevo | Gueshevo |
|  | TÖRÖKORSZÁG | Svilengrad | Svilengrad |
| GÖRÖGORSZÁG | ALBÁNIA | Kakavia | Krystallopigi |
|  | MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG | Evzoni | Idomeni |
|  | TÖRÖKORSZÁG | Kipi | Pythion |

Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).

SWD(2013) 542 final.

A módszertan a 2017–2019-es időszakra vonatkozó adatokat használja fel. Abszolút értékben ez a kezdeti küszöbérték évente 392 993 utas.

A módszertan a 2017–2019-es időszakra vonatkozó adatokat használja fel. Abszolút értékben ez a kezdeti küszöbérték ömlesztett áruk esetében évi 2,11 millió tonna, nem ömlesztett áruk esetében pedig évi 1,45 millió tonna.

Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról.

A módszertan a 2017–2019-es időszakra vonatkozó adatokat használja fel. Abszolút értékben ez a kezdeti küszöbérték évente 1,45 millió utas.

A módszertan a 2017–2019-es időszakra vonatkozó adatokat használja fel. Abszolút értékben ez a kezdeti küszöbérték évente 30 429 tonna.

A katonai mobilitásra vonatkozó katonai követelmények az EU-n belül és kívül, aktualizált változat (ST 10921/19), 2019. július 4., a Tanács általi jóváhagyás időpontja: 2019. július 15., a fennmaradó résszel való egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2019. július 19. (ST 11373/19).

A vasúti árufuvarozási folyosók meghatározása a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló, 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 276., 2010.10.20., 22. o.) alapján történik.

ESPON = Európai Területrendezési Megfigyelő Hálózat; MEGA = nagyvárosi európai növekedési térség (vö. 2006. évi ESPON Atlasz).

A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló, 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (HL L 276., 2010.10.20., 22. o.) előírt vasúti árufuvarozási folyosók.