ZAŁĄCZNIK I

Dopuszczalne wartości emisji Euro 7

Tabela 1: Dopuszczalne wartości emisji spalin Euro 7 dla pojazdów kategorii M1 i N1 z silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania

| Emisje zanieczyszczeń | Pojazdy kategorii M1 i N1 | Tylko dla pojazdów kategorii N1 o stosunku mocy do masy własnej mniejszym niż 35 kW/t | Budżet emisji dla wszystkich przejazdów na odległość mniejszą niż 10 km w przypadku pojazdów kategorii M1 i N1 | Budżet emisji dla wszystkich przejazdów na odległość mniejszą niż 10 km tylko w przypadku pojazdów kategorii N1 o stosunku mocy do masy własnej mniejszym niż 35 kW/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | na km | na km | na przejazd | na przejazd |
| NOx w mg | 60 | 75 | 600 | 750 |
| PM w mg | 4,5 | 4,5 | 45 | 45 |
| PN10 w # | 6×1011 | 6×1011 | 6×1012 | 6×1012 |
| CO w mg | 500 | 630 | 5 000 | 6 300 |
| THC w mg | 100 | 130 | 1 000 | 1 300 |
| NMHC w mg | 68 | 90 | 680 | 900 |
| NH3 w mg | 20 | 20 | 200 | 200 |

Tabela 2: Dopuszczalne wartości emisji spalin Euro 7 dla pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 z silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania oraz silników spalinowych wewnętrznego spalania stosowanych w tych pojazdach

| Emisje zanieczyszczeń | Emisje podczas zimnego rozruchu | Emisje podczas rozruchu na ciepło | Budżet emisji dla wszystkich przejazdów na odległość mniejszą niż 3*WHTC | Opcjonalne dopuszczalne wartości emisji na biegu jałowym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | na kWh | na kWh | na kWh | na godzinę |
| NOx w mg | 350 | 90 | 150 | 5 000 |
| PM w mg | 12 | 8 | 10 |  |
| PN10 w # | 5x1011 | 2x1011 | 3x1011 |  |
| CO w mg | 3 500 | 200 | 2 700 |  |
| NMOG w mg | 200 | 50 | 75 |  |
| NH3 w mg | 65 | 65 | 70 |  |
| CH4 w mg | 500 | 350 | 500 |  |
| N2O w mg | 160 | 100 | 140 |  |
| HCHO w mg | 30 | 30 |  |  |

Tabela 3: Dopuszczalne wartości emisji oparów Euro 7 dla pojazdów benzynowych kategorii M1 i N1

| Emisje zanieczyszczeń | M1, N1 o masie maksymalnej do 2 650 kg | N1 o masie maksymalnej równej lub większej niż 2 650 kg |
| --- | --- | --- |
| Emisje oparów (w okresie parowania + badanie dobowe co 2 dni) | 0,50 g w najgorszym dniu + parowanie | 0,70 g w najgorszym dniu + parowanie |
| Emisje podczas tankowania | 0,05 g/L paliwa | 0,05 g/L paliwa |

Tabela 4: Dopuszczalne wartości emisji cząstek stałych z hamulców Euro 7 w standardowym cyklu jazdy, obowiązujące do 31.12.2034 r.

| Dopuszczalne wartości emisji wyrażone w mg/km na pojazd | Pojazdy kategorii M1 i N1 | Pojazdy kategorii M2 i M3 | Pojazdy kategorii N2 i N3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisje cząstek stałych z hamulców (PM10) | 7 |  |  |
| Emisje cząstek stałych z hamulców (PN) |  |  |  |

Tabela 5: Dopuszczalne wartości emisji cząstek stałych z hamulców Euro 7, obowiązujące od 1.01.2035 r.

| Dopuszczalne wartości emisji wyrażone w mg/km na pojazd | Pojazdy kategorii M1 i N1 | Pojazdy kategorii M2 i M3 | Pojazdy kategorii N2 i N3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisje cząstek stałych z hamulców (PM10) | 3 |  |  |
| Emisje cząstek stałych z hamulców (PN) |  |  |  |

Tabela 6: Wartości dopuszczalne wskaźnika ścieralności opon Euro 7

| Utrata masy opony w g/1000 km | Opony C1 | Opony C2 | Opony C3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Opony zwykłe |  |  |  |
| Opony śniegowe |  |  |  |
| Opony do zastosowań specjalnych |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK II

Minimalne wymogi w zakresie wydajności Euro 7 w odniesieniu do trwałości akumulatora

Tabela 1: Minimalne wymogi w zakresie wydajności Euro 7 w odniesieniu do trwałości akumulatora w pojazdach kategorii M1

| Minimalne wymogi w zakresie wydajności oparte na energii z akumulatora | od rozpoczęcia eksploatacji do 5 lat lub 100 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | pojazdy użytkowane przez ponad 5 lat lub 100 000 km i do 8 lat lub 160 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | pojazdy użytkowane przez dodatkowy okres eksploatacji* |
| --- | --- | --- | --- |
| OVC-HEV | 80 % | 70 % |  |
| PEV | 80 % | 70 % |  |

| Minimalne wymogi w zakresie wydajności oparte na zasięgu | od rozpoczęcia eksploatacji do 5 lat lub 100 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | pojazdy użytkowane przez ponad 5 lat lub 100 000 km i do 8 lat lub 160 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | pojazdy użytkowane przez dodatkowy okres eksploatacji* |
| --- | --- | --- | --- |
| OVC-HEV |  |  |  |
| PEV |  |  |  |

Tabela 2: Minimalne wymogi w zakresie wydajności Euro 7 w odniesieniu do trwałości akumulatora w pojazdach kategorii N1

| Minimalne wymogi w zakresie wydajności oparte na energii z akumulatora | od rozpoczęcia eksploatacji do 5 lat lub 100 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | pojazdy użytkowane przez ponad 5 lat lub 100 000 km i do 8 lat lub 160 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | pojazdy użytkowane przez dodatkowy okres eksploatacji* |
| --- | --- | --- | --- |
| OVC-HEV | 75 % | 65 % |  |
| PEV | 75 % | 65 % |  |

| Minimalne wymogi w zakresie wydajności oparte na zasięgu | od rozpoczęcia eksploatacji do 5 lat lub 100 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | pojazdy użytkowane przez ponad 5 lat lub 100 000 km i do 8 lat lub 160 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | pojazdy użytkowane przez dodatkowy okres eksploatacji* |
| --- | --- | --- | --- |
| OVC-HEV |  |  |  |
| PEV |  |  |  |

Tabela 3: Minimalne wymogi w zakresie wydajności Euro 7 w odniesieniu do trwałości akumulatora w pojazdach kategorii M2, M3, N2 i N3

| Minimalne wymogi w zakresie wydajności oparte na energii z akumulatora | Pojazdy w głównym okresie eksploatacji* | Pojazdy w dodatkowym okresie eksploatacji* |
| --- | --- | --- |
| OVC-HEV |  |  |
| PEV |  |  |

*Zgodnie z załącznikiem IV.

ZAŁĄCZNIK III

WARUNKI BADANIA

Tabela 1: Warunki badania zgodności pojazdów kategorii M1 i N1 z dopuszczalnymi wartościami emisji spalin przy zastosowaniu dowolnego paliwa rynkowego i dowolnego smaru rynkowego w ramach specyfikacji wydanych przez producenta pojazdu

| Parametr | Normalne warunki jazdy | Warunki wydłużonej jazdy* |
| --- | --- | --- |
| Dzielnik wydłużonej jazdy | – | 1,6 (ma zastosowanie do zmierzonych emisji tylko w czasie, gdy ma zastosowanie jeden z warunków określonych w tej kolumnie) |
| Temperatura otoczenia | od 0 °C do 35 °C | od -10 °C do 0 °C lub od 35 °C do 45 °C |
| Maksymalna wysokość bezwzględna | 700 m | powyżej 700 m i poniżej 1 800 m |
| Prędkość maksymalna | do 145 km/h | między 145 a 160 km/h |
| Modyfikacje w zakresie holowania/aerodynamiki | niedozwolone | dozwolone zgodnie ze specyfikacją producenta i do regulowanej prędkości |
| Urządzenia pomocnicze | możliwe przy normalnym użytkowaniu | – |
| Maksymalna średnia moc na kołach podczas pierwszych 2 km po rozruchu silnika zimnego | niższa niż 20 % maksymalnej mocy na kołach | wyższa niż 20 % maksymalnej mocy na kołach |
| Struktura przejazdu | dowolnie | – |
| Minimalny przebieg | 10 000 km | między 3 000 a 10 000 km |

* Tę samą strategię w zakresie emisji stosuje się, gdy pojazd porusza się poza tymi warunkami, chyba że istnieje powód techniczny zatwierdzony przez organ udzielający homologacji typu.

Tabela 2: Warunki badania zgodności pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 z dopuszczalnymi wartościami emisji spalin przy zastosowaniu dowolnego paliwa rynkowego i dowolnego smaru rynkowego w ramach specyfikacji wydanych przez producenta pojazdu

| Parametr | Normalne warunki jazdy | Warunki wydłużonej jazdy* |
| --- | --- | --- |
| Dzielnik wydłużonej jazdy | – | 2 (ma zastosowanie do zmierzonych emisji tylko w czasie, gdy ma zastosowanie jeden z warunków określonych w tej kolumnie) |
| Temperatura otoczenia | od -7 °C do 35 °C | od -10 °C do -7 °C lub od 35 °C do 45 °C |
| Maksymalna wysokość bezwzględna | 1 600 m | od 1 600 to 1 800 m |
| Modyfikacje w zakresie holowania/aerodynamiki | niedozwolone | dozwolone zgodnie ze specyfikacją producenta i do regulowanej prędkości |
| Obciążenie użytkowe pojazdu | większe lub równe 10 % | mniejsze niż 10 % |
| Urządzenia pomocnicze | możliwe przy normalnym użytkowaniu | – |
| Obciążenie silnika spalinowego wewnętrznego spalania przy zimnym rozruchu | dowolnie | – |
| Struktura przejazdu | zgodnie z normalnym użytkowaniem | – |
| Minimalny przebieg | 5 000 km dla TPMLM < 16 t 10 000 km dla TPMLM > 16 t | między 3 000 km a 5 000 km dla TPMLM <16 t między 3 000 km a 10 000 km dla TPMLM > 16 t |

*Tę samą strategię w zakresie emisji stosuje się, gdy pojazd porusza się poza tymi warunkami, chyba że istnieje powód techniczny zatwierdzony przez organ udzielający homologacji typu.

Tabela 3: Warunki badania zgodności z dopuszczalnymi wartościami emisji oparów przy zastosowaniu dowolnego paliwa rynkowego i dowolnego smaru rynkowego w ramach specyfikacji wydanych przez producenta pojazdu

|  | Warunki badania |
| --- | --- |
| Badanie SHED emisji oparów | - pieczenie całego pojazdu lub poszczególnych komponentów (nieobowiązkowo) - kondycjonowanie wstępne pochłaniacza pojazdu i uzupełnianie paliwa oraz napęd wstępny pojazdu - badanie temperatury podczas jazdy i badanie parowania w temp. 25 i 38 °C (38 °C w przypadku homologacji typu) - badanie dobowe przez 48 h |
| Badanie emisji podczas tankowania | Kondycjonowanie wstępne pojazdu - opróżnienie i napełnienie zbiornika paliwa w 40 % - parowanie przez co najmniej 6 h w temp. 20–30 °C - jazda wstępna Kondycjonowanie wstępne pochłaniacza - opróżnienie i napełnienie zbiornika paliwa w 40 % - parowanie przez co najmniej 12–36 h - obciążenie pochłaniacza oparami węglowodorów do 2-gramowego przebicia przy zawartości 40 g/h 50 % butanu/N2 - Badanie spalin: WLTP (rejestrowanie emisji) - parowanie przez co najmniej 0–1 h w temp. 20–30 °C - usuwanie z pochłaniacza oparów w temp. 20–30 °C Tankowanie - odłączenie pochłaniacza(-y) - opróżnienie i napełnienie zbiornika paliwa w 10 % - parowanie przez co najmniej 6–24 h w temp. 27 °C - ponowne podłączenie pochłaniaczy - tankowanie paliwa z prędkością 38 l/min do momentu automatycznego wyłączenia; jeśli zatankowano < 85 % całkowitej pojemności zbiornika, należy kontynuować automatyczne tankowanie do momentu, gdy ilość zatankowanego paliwa wyniesie ≥ 85 %; organy mogą stosować prędkość 15 l/min - temperatura zatankowanego paliwa: 19 °C |

Tabela 4: Warunki badania zgodności z dopuszczalnymi wartościami emisji cząstek stałych z hamulców

|  | Pojazdy kategorii M1 i N1 | Pojazdy kategorii M2, M3, N2 i N3 |
| --- | --- | --- |
| Badanie emisji cząstek stałych z hamulców | badanie zgodnie z ogólnym przepisem technicznym ONZ dotyczącym emisji z hamulców |  |

Tabela 5: Warunki badania zgodności z dopuszczalnymi wartościami wskaźnika ścieralności opon

|  | Pojazdy kategorii M1 i N1 | Pojazdy kategorii M2, M3, N2 i N3 |
| --- | --- | --- |
| Badanie dopuszczalnych wartości wskaźnika ścieralności opon | w oparciu o metodyki badań opracowane w ONZ do celów badania ścieralności opon w warunkach rzeczywistych | w oparciu o metodyki badań opracowane w ONZ do celów badania ścieralności opon w warunkach rzeczywistych |

ZAŁĄCZNIK IV

WYMOGI DOTYCZĄCE OKRESU EKSPLOATACJI

Tabela 1: Okres eksploatacji pojazdów, silników i układów kontroli emisji zanieczyszczeń

| Okres eksploatacji pojazdów, silników i zamiennych urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń | M1, N1 i M2 | N2, N3 <16 t, M3 <7,5 t | N3 > 16 t, M3 >7,5 t |
| --- | --- | --- | --- |
| Główny okres eksploatacji | do 160 000 km lub 8 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | 300 000 km lub 8 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | 700 000 km lub 15 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej |
| Dodatkowy okres eksploatacji | po zakończeniu głównego okresu eksploatacji i do 200 000 km lub 10 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | po zakończeniu głównego okresu eksploatacji i do 375 000 km | po zakończeniu głównego okresu eksploatacji i do 875 000 km |

Tabela 2: Mnożniki trwałości stosowane w celu dostosowania dopuszczalnych wartości emisji spalin, o których mowa w załączniku 1, podczas badania pojazdów, silników i zamiennych urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń w trakcie dodatkowego okresu eksploatacji.

| Mnożniki trwałości | M1, N1 i M2 | N2, N3 <16 t, M3 <7,5 t | N3 > 16 t, M3 >7,5 t |
| --- | --- | --- | --- |
| Mnożnik trwałości w przypadku dodatkowego okresu eksploatacji | 1,2 dla emisji zanieczyszczeń gazowych |  |  |

ZAŁĄCZNIK V

Stosowanie wymogów dotyczących badań i deklaracji

Tabela 1: Stosowanie wymogów dotyczących badań i deklaracji w zakresie pojazdów kategorii M1 i N1 w odniesieniu do producentów pojazdów

| Wymogi dotyczące badań | Badania i wymogi na potrzeby udzielania początkowej homologacji typu w zakresie emisji | Badania do celów zgodności produkcji | Badania do celów zgodności eksploatacyjnej |
| --- | --- | --- | --- |
| Zanieczyszczenia gazowe i liczba cząstek stałych w badaniach drogowych (RDE) | Wymagane badanie demonstracyjne wszystkich paliw, w odniesieniu do których udzielono homologacji typu, oraz wymagana deklaracja zgodności dla wszystkich paliw, wszystkich obciążeń użytkowych i wszystkich mających zastosowanie typów pojazdów | Niewymagane | Nieobowiązkowe |
| Zanieczyszczenia gazowe, cząstki stałe i liczba cząstek stałych w cyklach RDE w laboratorium oraz emisja CO2, zużycie paliwa (OBFCM), zużycie energii elektrycznej i zasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną (trwałość akumulatora) (WLTP w temp. 23 °C) | Wymagane, gdy nie można zmierzyć wszystkich zanieczyszczeń na drodze | Wymagane | Wymagane, gdy nie można zmierzyć wszystkich zanieczyszczeń na drodze |
| Korekta temperatury otoczenia w celu określenia poziomu emisji CO2 (WLTP w temp. 14 °C) | Deklaracja6 | Niewymagane | Nieobowiązkowe6 |
| Emisje ze skrzyni korbowej | Deklaracja stanowiąca, że zainstalowano system z zamkniętą skrzynią korbową lub wąż do odprowadzania spalin z rury wydechowej6 | Wymagane | Nieobowiązkowe6 |
| Badanie SHED emisji oparów | Wymagane | Wymagane | Nieobowiązkowe6 |
| Emisje podczas tankowania | Wymagane | Niewymagane | Niewymagane |
| Trwałość emisji | Deklaracja | Niewymagane | Niewymagane |
| Trwałość akumulatora | Deklaracja | Niewymagane | Niewymagane |
| Badanie laboratoryjne emisji i zasięgu w niskich temperaturach | Wymagane | Niewymagane | Nieobowiązkowe6 |
| Pokładowy układ diagnostyczny | Deklaracja | Niewymagane | Nieobowiązkowe6 |
| Monitorowanie pokładowe | Deklaracja i demonstracja | Niewymagane | Wymagane |
| Moc silnika | Wymagane | Niewymagane | Nieobowiązkowe6 |
| Zabezpieczenia przed ingerencją, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo | Deklaracja i dokumentacja | Niewymagane | Niewymagane |
| Sterowanie adaptacyjne (w stosownych przypadkach) | Deklaracja i demonstracja | Niewymagane | Niewymagane |
| Technologie geofencingu (w stosowanych przypadkach) | Deklaracja i demonstracja | Niewymagane | Niewymagane |

Tabela 2: Stosowanie wymogów dotyczących badań i deklaracji w zakresie pojazdów kategorii M1 i N1 w odniesieniu do państw członkowskich i uznanych stron trzecich/Komisji

| Wymogi dotyczące badań | Badania i wymogi do celów udzielania początkowej homologacji typu w zakresie emisji | Badania do celów zgodności produkcji | Badania do celów zgodności eksploatacyjnej |  | Badania do celów nadzoru rynku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściwy podmiot | Organ udzielający homologacji typu do celów wydania homologacji typu | Organ udzielający homologacji typu | Organ udzielający homologacji typu | Strony trzecie i Komisja | Organy nadzoru rynku | Strony trzecie i Komisja |
| Zanieczyszczenia gazowe i liczba cząstek stałych w badaniach drogowych (RDE) | Wymagane badanie demonstracyjne wszystkich paliw, dla których udzielono homologacji typu, oraz wymagana deklaracja zgodności dla wszystkich paliw, wszystkich obciążeń użytkowych i wszystkich mających zastosowanie typów pojazdów | Niewymagane | Wymagane w przypadku 5 % homologowanych typów pojazdów rocznie | Nieobowiązkowe | Wymagane | Nieobowiązkowe |
| Zanieczyszczenia gazowe, cząstki stałe i liczba cząstek stałych w cyklach RDE w laboratorium oraz emisja CO2, zużycie paliwa (OBFCM), zużycie energii elektrycznej i zasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną (trwałość akumulatora) (WLTP w temp. 23 °C) | Wymagane | Audyty lub badania nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe |
| Korekta temperatury otoczenia w celu określenia poziomu emisji CO2 (WLTP w temp. 14 °C) | Deklaracja6 | Niewymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Wymagane | Nieobowiązkowe |
| Emisje ze skrzyni korbowej | Deklaracja stanowiąca, że zainstalowano system z zamkniętą skrzynią korbową lub wąż do odprowadzania spalin z rury wydechowej6 | Audyty lub badania nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe |
| Badanie SHED emisji oparów | Wymagane | Audyty lub badania nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Wymagane | Nieobowiązkowe |
| Emisje podczas tankowania | Wymagane | Niewymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Wymagane | Nieobowiązkowe |
| Trwałość emisji | Deklaracja | Niewymagane | Wymagane | Nieobowiązkowe | Wymagane | Nieobowiązkowe |
| Trwałość akumulatora | Deklaracja | Niewymagane | Wymagane | Nieobowiązkowe | Wymagane | Nieobowiązkowe |
| Badanie laboratoryjne emisji i zasięgu w niskich temperaturach | Wymagane | Niewymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Wymagane | Nieobowiązkowe |
| Pokładowy układ diagnostyczny | Deklaracja | Niewymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Wymagane | Nieobowiązkowe |
| Monitorowanie pokładowe | Demonstracja i deklaracja | Niewymagane | Wymagane | Nieobowiązkowe | Wymagane | Nieobowiązkowe |
| Moc silnika | Wymagane | Niewymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe |
| Zabezpieczenia przed ingerencją, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo | Deklaracja i dokumentacja | Niewymagane | Niewymagane | Niewymagane | Wymagane | Nieobowiązkowe |
| Sterowanie adaptacyjne (w stosownych przypadkach) | Deklaracja | Niewymagane | Niewymagane | Niewymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe |
| Technologie geofencingu (w stosowanych przypadkach) | Deklaracja i demonstracja | Niewymagane | Niewymagane | Niewymagane | Wymagane | Nieobowiązkowe |

Tabela 3: Stosowanie wymogów dotyczących badań, deklaracji oraz innych wymogów w zakresie homologacji typu i rozszerzeń homologacji typu pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 w odniesieniu do producentów

| Wymogi dotyczące badań | Badania i wymogi na potrzeby udzielania początkowej homologacji typu w zakresie emisji | Badania do celów zgodności produkcji | Badania do celów zgodności eksploatacyjnej |
| --- | --- | --- | --- |
| Zanieczyszczenia gazowe, cząstki stałe i liczba cząstek stałych w badaniu drogowym (RDE) każdego paliwa i odpowiednich kategorii pojazdów (M2, M3, N2 i N3) oraz w badaniu przy niskim obciążeniu silnika (jeżeli dotyczy) | Wymagane badania demonstracyjne wszystkich paliw, w odniesieniu do których udzielono homologacji typu pojazdu, oraz wymagana deklaracja zgodności dla wszystkich paliw, wszystkich obciążeń użytkowych i wszystkich mających zastosowanie typów pojazdów | Kontrola zgodności produkcji przeprowadzana wyłącznie na poziomie silnika | Wymagane badanie pojazdu napędzanego dowolnym paliwem oraz dowolnej kategorii pojazdu i dowolnego obciążenia użytkowego w odniesieniu do wszystkich typów silników przeprowadzane co dwa lata |
| Emisja CO2 i zużycie paliwa/energii, określenie zasięgu pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną i zasięgu bez generowania emisji | Licencja VECTO | W odniesieniu do komponentów | Niewymagane |
| Efektywność energetyczna przyczep | Licencja VECTO | W odniesieniu do komponentów | Niewymagane |
| Procedura badania weryfikacyjnego | Niewymagane | Wymagane | Niewymagane |
| Emisje ze skrzyni korbowej | Sprawdzenie, czy zainstalowano układ z zamkniętą skrzynią korbową lub wąż do odprowadzania spalin z rury wydechowej | Niewymagane | Nieobowiązkowe6 |
| Trwałość emisji | Deklaracja | Niewymagane | Niewymagane |
| Trwałość akumulatora | Deklaracja | Niewymagane | Niewymagane |
| Diagnostyka pokładowa (poziom rodziny OBD) | Deklaracja | Niewymagane | Nieobowiązkowe6 |
| Monitorowanie pokładowe (poziom rodziny OBM) | Demonstracja i deklaracja | Niewymagane | Wymagane |
| Zabezpieczenia przed ingerencją, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo | Deklaracja i dokumentacja | Niewymagane | Niewymagane |
| Sterowanie adaptacyjne (w stosownych przypadkach) | Deklaracja | Niewymagane | Niewymagane |
| Technologie geofencingu (w stosowanych przypadkach) | Deklaracja i demonstracja | Niewymagane | Niewymagane |

Tabela 4: Stosowanie wymogów dotyczących badań i deklaracji w zakresie homologacji typu i rozszerzeń homologacji typu pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 w odniesieniu do państw członkowskich i uznanych stron trzecich/Komisji

| Wymogi dotyczące badań | Badania i wymogi na potrzeby udzielania początkowej homologacji typu w zakresie emisji | Badania do celów zgodności produkcji | Badania do celów zgodności eksploatacyjnej |  | Badania do celów nadzoru rynku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściwy podmiot | Organ udzielający homologacji typu do celów wydania homologacji typu | Organ udzielający homologacji typu | Organ udzielający homologacji typu | Strony trzecie i Komisja | Organy nadzoru rynku | Strony trzecie i Komisja |
| Zanieczyszczenia gazowe, cząstki stałe i liczba cząstek stałych w badaniu drogowym (RDE) każdego paliwa i odpowiednich kategorii pojazdów (M2, M3, N2 i N3) oraz w badaniu przy niskim obciążeniu silnika (jeżeli dotyczy) | Wymagane badania demonstracyjne wszystkich paliw, w odniesieniu do których udzielono homologacji typu pojazdu, oraz wymagana deklaracja zgodności dla wszystkich paliw, wszystkich obciążeń użytkowych i wszystkich mających zastosowanie typów pojazdów | (zob. wymogi dotyczące silnika) | Wymagane raz w roku w odniesieniu do odpowiedniej liczby typów pojazdów napędzanych dowolnym paliwem i każdej kategorii pojazdów objętych homologacją typu w zakresie emisji | Nieobowiązkowe | Wymagane/nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe |
| Emisja CO2, zużycie paliwa/energii, określenie zasięgu pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną/zasięgu bez generowania emisji | Wydanie licencji VECTO | W odniesieniu do komponentów | Niewymagane | Niewymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe |
| Efektywność energetyczna przyczep | Wydanie licencji VECTO | W odniesieniu do komponentów | Niewymagane | Niewymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe |
| Procedura badania weryfikacyjnego | Niewymagane | Wymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe |
| Emisje ze skrzyni korbowej | Sprawdzenie, czy zainstalowano układ z zamkniętą skrzynią korbową lub wąż do odprowadzania spalin z rury wydechowej | Niewymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe |
| Trwałość emisji | Deklaracja | Niewymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Wymagane | Nieobowiązkowe |
| Trwałość akumulatora | Deklaracja | Niewymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe |
| Diagnostyka pokładowa (poziom rodziny OBD) | Deklaracja | Niewymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe | Wymagane | Nieobowiązkowe |
| Monitorowanie pokładowe (poziom rodziny OBM) | Deklaracja i demonstracja | Niewymagane | Niewymagane | Niewymagane | Wymagane | Nieobowiązkowe |
| Zabezpieczenia przed ingerencją, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo | Deklaracja i dokumentacja | Niewymagane | Niewymagane | Niewymagane | Wymagane | Nieobowiązkowe |
| Sterowanie adaptacyjne (w stosownych przypadkach) | Deklaracja | Niewymagane | Niewymagane | Niewymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe |
| Technologie geofencingu (w stosowanych przypadkach) | Deklaracja i demonstracja | Niewymagane | Niewymagane | Niewymagane | Wymagane | Nieobowiązkowe |

Tabela 5: Stosowanie wymogów dotyczących badań i deklaracji w zakresie homologacji typu i rozszerzeń homologacji typu silników przeznaczonych do stosowania w pojazdach kategorii M2, M3, N2 i N3 w odniesieniu do producentów

| Wymogi dotyczące badań każdego paliwa | Badania i wymogi na potrzeby udzielania początkowej homologacji typu w zakresie emisji | Badania do celów zgodności produkcji | Badania do celów zgodności eksploatacyjnej |
| --- | --- | --- | --- |
| Zanieczyszczenia gazowe, cząstki stałe i liczba cząstek stałych oraz emisja CO2, zużycie paliwa w cyklu niestacjonarnym (badanie WHTC podczas zimnego rozruchu i rozruchu na ciepło) | Wymagane w przypadku silnika macierzystego rodziny emisji i deklaracja dla wszystkich członków rodziny** | Wymagane w przypadku silnika nienależącego do rodziny | Przeprowadzane tylko z udziałem pojazdu kompletnego, jak określono w tabelach 3 i 4 |
| Badania silnika w celu weryfikacji danych niezbędnych do określenia poziomu emisji CO2 | Wymagane | Wymagane |  |
| Regeneracja ciągła/okresowa | Deklaracja | Niewymagane |  |
| Emisje ze skrzyni korbowej | Sprawdzenie, czy zainstalowano układ z zamkniętą skrzynią korbową lub wąż do odprowadzania spalin z rury wydechowej | Niewymagane |  |
| Trwałość emisji | Deklaracja | Niewymagane |  |
| Diagnostyka pokładowa (poziom rodziny OBD) | Deklaracja | Niewymagane |  |
| Monitorowanie pokładowe (poziom rodziny OBM) | Przeprowadzane tylko z udziałem pojazdu kompletnego, jak określono w tabelach 3 i 4 | Niewymagane |  |
| Moc silnika | Wymagane |  |  |

* Organ udzielający homologacji typu może zażądać przeprowadzenia badania na etapie udzielania początkowej homologacji typu.

** Zgodnie z danymi dotyczącymi badań silników o dowolnej mocy znamionowej.

Tabela 6: Stosowanie wymogów dotyczących badań i deklaracji w zakresie homologacji typu i rozszerzeń homologacji typu silników przeznaczonych do stosowania w pojazdach kategorii M2, M3, N2 i N3 w odniesieniu do państw członkowskich i uznanych stron trzecich/Komisji

| Wymogi dotyczące badań każdego paliwa | Badania i wymogi na potrzeby udzielania początkowej homologacji typu w zakresie emisji | Badania do celów zgodności produkcji | Badania do celów zgodności eksploatacyjnej | Badania do celów nadzoru rynku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściwy podmiot | Organ udzielający homologacji typu do celów wydania homologacji typu | Organ udzielający homologacji typu | – | – |
| Zanieczyszczenia gazowe, cząstki stałe i liczba cząstek stałych oraz emisja CO2, zużycie paliwa w cyklu niestacjonarnym (badanie WHTC podczas zimnego rozruchu i rozruchu na ciepło) | Wymagane w przypadku silnika macierzystego i deklaracja dla wszystkich członków rodziny** | Audyt lub badania nieobowiązkowe | Przeprowadzane tylko z udziałem pojazdu kompletnego, jak określono w tabelach 3 i 4 | Przeprowadzane tylko z udziałem pojazdu kompletnego, jak określono w tabelach 3 i 4 |
| Badania silnika w celu weryfikacji danych niezbędnych do określenia poziomu emisji CO2 | Wymagane | Audyt lub badania nieobowiązkowe |  |  |
| Regeneracja ciągła/okresowa | Deklaracja | Niewymagane |  |  |
| Emisje ze skrzyni korbowej | Sprawdzenie, czy zainstalowano układ z zamkniętą skrzynią korbową lub wąż do odprowadzania spalin z rury wydechowej | Niewymagane |  |  |
| Trwałość emisji | Deklaracja | Niewymagane |  |  |
| Diagnostyka pokładowa (poziom rodziny OBD) | Deklaracja | Niewymagane |  |  |
| Monitorowanie pokładowe (poziom rodziny OBM) | Przeprowadzane tylko z udziałem pojazdu kompletnego, jak określono w tabelach 3 i 4 |  |  |  |
| Moc silnika | Wymagane | Niewymagane |  |  |

Tabela 7: Stosowanie wymogów dotyczących badań i deklaracji dotyczących homologacji typu układów kontroli emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do producentów

| Wymogi dotyczące badań | Badania i wymogi na potrzeby udzielania początkowej homologacji typu w zakresie emisji | Badania do celów zgodności produkcji | Badania do celów zgodności eksploatacyjnej |
| --- | --- | --- | --- |
| Demonstracja wydajności i trwałości postarzonych części | Wymagane/deklaracja | Niewymagane | Nieobowiązkowe |
| Sprawdzenie wymogów dotyczących trwałości w warunkach rzeczywistych (badanie RDE z udziałem postarzonych pojazdów) | Deklaracja | Niewymagane | Nieobowiązkowe |

Tabela 8: Stosowanie wymogów dotyczących badań i deklaracji dotyczących homologacji typu układów kontroli emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do państw członkowskich i uznanych stron trzecich/Komisji

| Wymogi dotyczące badań | Badania i wymogi na potrzeby udzielania początkowej homologacji typu w zakresie emisji | Badania do celów zgodności produkcji | Badania do celów zgodności eksploatacyjnej |  | Badania do celów nadzoru rynku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściwy podmiot | Organ udzielający homologacji typu do celów wydania homologacji typu | Organ udzielający homologacji typu | Organ udzielający homologacji typu | Strony trzecie i Komisja | Organy nadzoru rynku | Strony trzecie i Komisja |
| Demonstracja wydajności i trwałości postarzonych części | Wymagane | Nieobowiązkowe | Nieobowiązkowe/nieobowiązkowe |  | Nieobowiązkowe/nieobowiązkowe |  |
| Sprawdzenie wymogów dotyczących trwałości w warunkach rzeczywistych (badanie RDE z udziałem postarzonych pojazdów) | Deklaracja | Niewymagane | Nieobowiązkowe/nieobowiązkowe |  | Wymagane/nieobowiązkowe |  |

Tabela 9: Stosowanie wymogów dotyczących badań w zakresie homologacji typu układów hamulcowych w odniesieniu do producentów

| Wymogi dotyczące badań | Badania i wymogi na potrzeby udzielania początkowej homologacji typu w zakresie emisji | Badania do celów zgodności produkcji | Badania do celów zgodności eksploatacyjnej |
| --- | --- | --- | --- |
| Badanie emisji pochodzących z układu hamulcowego w cyklu hamowania WLTP | Wymagane | Wymagane | Wymagane |

Tabela 10: Stosowanie wymogów dotyczących badań w zakresie homologacji typu układów hamulcowych w odniesieniu do państw członkowskich i uznanych stron trzecich/Komisji

| Wymogi dotyczące badań | Badania i wymogi na potrzeby udzielania początkowej homologacji typu w zakresie emisji | Badania do celów zgodności produkcji | Badania do celów zgodności eksploatacyjnej |  | Badania do celów nadzoru rynku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściwy podmiot | Organ udzielający homologacji typu do celów wydania homologacji typu | Organ udzielający homologacji typu | Organ udzielający homologacji typu | Strony trzecie i Komisja | Organy nadzoru rynku | Strony trzecie i Komisja |
| Badanie emisji pochodzących z układu hamulcowego w cyklu hamowania WLTP | Wymagane | Audyt lub badania nieobowiązkowe | Wymagane/nieobowiązkowe |  | Nieobowiązkowe/nieobowiązkowe |  |

ZAŁĄCZNIK VI

TABELA KORELACJI

1.	Rozporządzenie (WE) nr 715/2007

| Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 | Niniejsze rozporządzenie |
| --- | --- |
| art. 1 ust. 1 | art. 1 ust. 1 |
| art. 1 ust. 2 | art. 1 ust. 2 |
| art. 2 ust. 1 | art. 2 ust. 1 |
| art. 2 ust. 2 | art. 5 ust. 6 |
| art. 3 | art. 3 |
| art. 4 ust. 1 akapit pierwszy | art. 4 ust. 1 akapit pierwszy |
| art. 4 ust. 1 akapit drugi | art. 4 ust. 1 akapit drugi |
| art. 4 ust. 2 | art. 7 ust. 1 |
| art. 4 ust. 3 | art. 7 ust. 4 |
| art. 4 ust. 4 | art. 7 ust. 6 |
| art. 5 ust. 1 | art. 4 ust. 2 |
| art. 5 ust. 2 | art. 4 ust. 3 |
| art. 5 ust. 3 | art. 14 ust. 2 |
| art. 5 ust. 3 akapit ostatni | art. 6 ust. 1 akapit drugi |
| art. 10 | art. 10 |
| art. 11 | art. 11 |
| art. 12 | — |
| art. 13 | — |
| art. 14 | — |
| art. 15 | art. 17 |
| art. 16 | — |
| art. 17 | art. 19 |
| art. 18 | art. 20 |
| załącznik I | załącznik I |
| załącznik II | — |

2.	Rozporządzenie (WE) nr 595/2009

| Rozporządzenie (WE) nr 595/2009 | Niniejsze rozporządzenie |
| --- | --- |
| art. 1 | art. 1 |
| art. 2 akapit pierwszy | art. 2 akapit pierwszy |
| art. 2 akapit drugi | — |
| art. 2 akapit trzeci | — |
| art. 2 akapit czwarty | — |
| art. 3 | art. 3 |
| art. 4 ust. 1 | art. 4 ust. 1 |
| art. 4 ust. 2 | art. 7 ust. 1 |
| art. 4 ust. 3 | art. 7 ust. 5 |
| art. 5 ust. 1 | art. 4 ust. 1 akapit drugi |
| art. 5 ust. 2 | art. 4 ust. 2 |
| art. 5 ust. 3 | art. 4 ust. 3 |
| art. 5 ust. 4 | art. 14 ust. 2 |
| art. 5a | art. 4 ust. 4 |
| art. 5b | art. 10 ust. 5 |
| art. 5c lit. a) | art. 14 ust. 4 lit. d) |
| art. 5c lit. b) | art. 14 ust. 4 lit. i) |
| art. 5c lit. c) | art. 14 ust. 4 lit. b) |
| art. 7 | art. 12 |
| art. 8 | art. 10 ust. 4 i art. 10 ust. 5 |
| art. 9 | art. 11 |
| art. 10 | — |
| art. 11 | — |
| art. 12 | — |
| art. 13 | art. 17 |
| art. 13a | art. 17 |
| art. 14 | — |
| art. 15 | — |
| art. 16 | — |
| art. 17 | art. 19 |
| art. 18 | art. 20 |
| załącznik I | załącznik I |
| załącznik II | — |

Według pomiaru zgodnie z pkt 5.3.2 regulaminu EKG ONZ nr 85 w przypadku pojazdów ICEV i PEV lub, we wszystkich innych przypadkach, według pomiaru zgodnie z jedną z procedur badania określonych w pkt 6 ogólnego przepisu technicznego ONZ nr 21.

Emisje podczas zimnego rozruchu odnoszą się do 100. percentyla odnotowanego w ramach metody ruchomego zakresu uśredniania (MW) stosowanej w badaniu WHTC 1 w odniesieniu do pojazdów lub badaniu WHTC podczas zimnego rozruchu w odniesieniu do silników.

Emisje podczas rozruchu na ciepło odnoszą się do 90. percentyla odnotowanego w ramach metody ruchomego zakresu uśredniania (MW) stosowanej w badaniu WHTC 1 w odniesieniu do pojazdów lub badaniu WHTC podczas rozruchu na ciepło w odniesieniu do silników.

Mają zastosowanie tylko w przypadku braku układu, który automatycznie wyłącza silnik po 300 sekundach ciągłej pracy na biegu jałowym (po zatrzymaniu pojazdu i uruchomieniu hamulców).

Badanie SHED: szczelna komora do określenia ilości oparów.

Organ udzielający homologacji typu może zażądać przeprowadzenia badania.