ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕХНИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Техническите определения, посочени в член 2, параграф 2, са следните:

1.	„Етилов алкохол от земеделски произход“ означава алкохолна течност, която притежава следните свойства:

а)	органолептични характеристики: без осезаем вкус освен този на вложените в производството суровини;

б)	минимално обемно алкохолно съдържание: 96,0 %;

в)	максимално допустимa границa на остатъчни вещества:

i)	обща киселинност, изразена в грамове оцетна киселина на хектолитър алкохол при 100 об. %: 1,5;

ii)	естери, изразени в грамове етилацетат на хектолитър алкохол при 100 об. %: 1,3;

iii)	алдехиди, изразени в грамове ацеталдехид на хектолитър алкохол при 100 об. %: 0,5;

iv)	висши алкохоли, изразени в грамове метил-2-пропанол-1 на хектолитър алкохол при 100 об. %: 0,5;

v)	метанол, изразен в грамове на хектолитър алкохол при 100 об. %: 30;

vi)	сух екстракт, изразен в грамове на хектолитър алкохол при 100 об. %: 1,5;

vii)	летливи азотни основи, изразени в грамове азот на хектолитър алкохол при 100 об. %: 0,1;

viii)	фурфурол: без следи от наличие на такъв.

2.	„Дестилат от земеделски произход“ означава алкохолна течност, получена чрез дестилация след алкохолна ферментация на земеделски продукти, изброени в приложение I към Договора, която не притежава свойствата на етиловия алкохол, нито тези на спиртна напитка, но е запазила аромата и вкуса на използваните суровини.

При позоваване на използваната суровина дестилатът трябва да е получен изключително от тази суровина.

3.	„Подслаждане“ означава използване на един или повече от следните продукти при приготвянето на спиртни напитки:

а)	полубяла захар, бяла захар, екстра бяла захар, декстроза, фруктоза, глюкозен сироп, захарен разтвор, разтвор на инвертна захар, сироп на инвертна захар, определени в Директива 2001/111/EО на Съвета;

б)	ректифицирана концентрирана гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст, прясна гроздова мъст;

в)	карамелизирана захар, която е продукт, получен изключително при контролирано загряване на захароза без основи, минерални киселини и други химически добавки;

г)	пчелен мед съгласно определението от Директива 2001/110/ЕО на Съвета;

д)	сироп от рожкови;

е)	всякакви други натурални въглехидратни вещества, имащи подобен ефект върху продуктите, посочени в букви а) — д).

4.	„Добавяне на алкохол“ означава добавяне на етилов алкохол от земеделски произход или дестилати от земеделски произход, или и двете, към спиртна напитка.

5.	„Добавяне на вода“ означава добавяне на вода, която може да бъде дестилирана, деминерализирана, дейонизирана или омекотена, при производството на спиртни напитки. Това добавяне се разрешава, при условие че качеството на водата е в съответствие с Директива 98/83/ЕО на Съвета и Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и че алкохолното съдържание на спиртната напитка след добавянето все още отговаря на минималното обемно алкохолно съдържание, посочено в съответната категория на спиртната напитка.

6.	„Блендинг“ означава комбинирането на две или повече спиртни напитки от една и съща категория, които се отличават една от друга по някои несъществени разлики в състава, дължащи се на един или повече от следните фактори:

а)	метода на получаване;

б)	използваните дестилационни съоръжения;

в)	периода на зреене и отлежаване;

г)	географския район на производство.

Така получената спиртна напитка принадлежи към същата категория спиртни напитки като първоначалните спиртни напитки преди блендинга.

7.	„Зреене и отлежаване“ означава осигуряване на протичането на определени реакции по естествен път в подходящи съдове, с цел придаване на съответната спиртна напитка на нови органолептични качества, които не е притежавала преди това.

8.	„Ароматизанти“ означава „ароматизанти“, както е определено в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1334/2008.

9.	„Ароматично вещество“ означава „ароматично вещество“, както е определено в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1334/2008.

10.	„Естествено ароматично вещество“ означава „естествено ароматично вещество“, както е определено в член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1334/2008.

11.	„Ароматичен препарат“ означава „ароматичен препарат“, както е определено в член 3, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 1334/2008.

12.	„Други ароматизанти“ означава „други ароматизанти“, както е определено в член 3, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕО) № 1334/2008.

13.	„Оцветители“ означава „оцветители“, както е определено в точка 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

14.	„Оцветяване“ означава използване на един или повече оцветители при приготвянето на спиртна напитка така, както са определени в точка 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

15.	„Обемно алкохолно съдържание“ е съотношението между обема на чистия алкохол, съдържащ се в даден продукт при температура 20°С, и общия обем на този продукт при същата температура.

16.	„Съдържание на летливи вещества“ е количеството летливи вещества, различни от етилов алкохол и метанол, съдържащо се в спиртна напитка, получена изключително чрез дестилация, в резултат единствено на дестилацията или редестилацията на използваните суровини.

17.	„Опаковка“ означава предпазните обвивки, картонени кутии, каси, съдове и бутилки, използвани при превоза или продажбата на спиртни напитки.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ І

Категории спиртни напитки

1. Ром

а)	Ром е едно от следните:

i)	спиртна напитка, произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация или на меласа или сироп, получени при производството на захарна тръстика, или на самия сок от захарна тръстика, и дестилирана до 96 об. %, така че дестилатът да притежава осезаемо специфичните за рома органолептични характеристики;

ii)	спиртна напитка, произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация на сок от захарна тръстика, притежаваща специфичните за рома ароматични характеристики, и със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 225 g/hl, при 100 об. % алкохол. Този вид спиртна напитка може да се предлага на пазара с обозначението „земеделски“ към търговското наименование „ром“, придружено от което и да било от географските указания на френските отвъдморски департаменти и автономната област Мадейра.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на рома е 37,5 %.

в)	Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.

г)	Ромът не се ароматизира.

д)	Като средство за адаптиране на цвета ромът може да съдържа само добавен карамел.

е)	Думата „traditionnel“ може да допълва всяко едно от географските указания в тази категория, когато ромът е получен чрез дестилация до 90 об. %, след алкохолна ферментация на суровини за производство на алкохол с произход изключително от посоченото място на производство. Този ром трябва да има съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 225 g/hl при 100 об. % алкохол, и не трябва да бъде подсладен. Използването на думата „traditionnel“ не възпрепятства използването на термините „от производство на захар“ или „земеделски“, които могат да се добавят към търговското наименование „ром“, което придружава географските указания, посочени в буква а), точка ii).

Настоящата разпоредба не засяга използването на думата „traditionnel“ за всички продукти, които не попадат в тази категория, съобразно собствените им специфични критерии.

2. Уиски (Whisky или Whiskey)

а)	Уиски (whisky или whiskey) е спиртна напитка, произведена изключително чрез извършване на всички изброени производствени операции:

i)	дестилация на мъст, получена от малцувани зърнени култури със или без цели зърна от други зърнени култури, която е:

- озахарена чрез диастаза, съдържаща се в малца, със или без добавяне на други естествени ензими,

- ферментирала под въздействието на дрожди;

ii)	една или повече дестилации до 94,8 об. %, така че дестилатът да притежава аромат и вкус, дължащи се на използваните суровини;

iii)	зреене на крайния дестилат в продължение на поне три години в дървени бъчви с вместимост не повече от 700 литра.

Крайният дестилат, към който може да се добавят само вода и обикновен карамел (за оцветяване), запазва своя цвят, аромат и вкус, дължащи се на производствения процес, посочен в подточки i), ii) и iii).

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на уиски (whisky или whiskey) е 40 %.

в)	Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 54, разреден или не.

г)	Уиски (whisky или whiskey) не се подслажда или ароматизира, нито съдържа добавки, различни от обикновен карамел, използван за оцветяване.

3. Спиртна напитка от зърнени култури

а)	Спиртна напитка от зърнени култури е спиртна напитка, произведена изключително чрез дестилация на ферментирала мъст от пълнозърнести зърнени култури, притежаваща органолептични характеристики, извлечени от използваните суровини.

б)	С изключение на „Korn“, минималното обемно алкохолно съдържание на спиртната напитка от зърнени култури е 37 %.

в)	Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.

г)	Спиртната напитка от зърнени култури не се ароматизира.

д)	Като средство за адаптиране на цвета спиртната напитка от зърнени култури може да съдържа само добавен карамел.

е)	За да може спиртната напитка от зърнени култури да носи търговското наименование „зърнено бренди“, тя трябва да е получена чрез дестилация до 95 об. % на ферментирала мъст от пълнозърнести зърнени култури, притежаваща органолептични характеристики, извлечени от използваните суровини.

4. Винена дестилатна спиртна напитка

а)	Винена дестилатна спиртна напитка е спиртна напитка, която отговаря на следните условия:

i)	произведена е изключително чрез дестилация до 86 об. % на вино, подсилено вино за дестилация или чрез редестилация до 86 об. % на винен дестилат;

ii)	със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 125 грама на хектолитър при 100 об. % алкохол;

iii)	има максимално съдържание на метанол 200 g/hl при 100 об.% алкохол;

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на винената дестилатна спиртна напитка е 37,5 %.

в)	Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.

г)	Винената дестилатна спиртна напитка не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.

д)	Като средство за адаптиране на цвета винената дестилатна спиртна напитка може да съдържа само добавен карамел.

е)	Когато винената дестилатна спиртна напитка е отлежала, тя може да продължи да се предлага на пазара като „винена дестилатна спиртна напитка“, при условие че продължителността на отлежаване е по-голяма или равна на продължителността, предвидена за спиртната напитка, определена в категория 5.

5. Бренди (Brandy или Weinbrand)

а)	Бренди (Brandy или Weinbrand) е спиртна напитка, която отговаря на следните условия:

i)	произведена е от винена дестилатна спиртна напитка със или без добавяне на винен дестилат, дестилирана до 94,8 об. %, при условие че виненият дестилат не надвишава 50 % от алкохолното съдържание на крайния продукт;

ii)	отлежавала е в дъбови съдове в продължение най-малко на една година или в продължение минимум на шест месеца в дъбови бъчви с вместимост, по-малка от 1000 литра;

iii)	има съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 125 g/hl при 100 об. % алкохол, и получено изключително от дестилацията или редестилацията на вложените суровини;

iv)	има максимално съдържание на метанол 200 g/hl при 100 об.% алкохол;

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на бренди (Brandy или Weinbrand) е 36 %.

в)	Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.

г)	Бренди (Brandy или Weinbrand) не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.

д)	Като средство за адаптиране на цвета бренди (Brandy или Weinbrand) може да съдържа само добавен карамел.

6. Спиртна напитка от гроздови джибри

а)	Спиртна напитка от гроздови джибри е спиртна напитка, която отговаря на следните условия:

i)	произведена е изключително от гроздови джибри, ферментирали и дестилирани директно чрез водна пара или след добавяне на вода;

ii)	към гроздовите джибри може да се добавят винени утайки, чието количество не надвишава 25 kg винени утайки на 100 kg използвани гроздови джибри;

iii)	количеството на получения от винените утайки алкохол не надвишава 35 % от общото количество алкохол в крайния продукт;

iv)	дестилацията се извършва при наличието на самите джибри до 86 об. %;

v)	допуска се редестилация до същото алкохолно съдържание;

vi)	има съдържание на летливи вещества, по-голямо или равно на 140 g/hl при 100 об. % алкохол и максимално съдържание на метанол 1000 g/hl при 100 об. % алкохол.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на спиртната напитка от гроздови джибри е 37,5 %.

в)	Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.

г)	Спиртната напитка от гроздови джибри не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.

д)	Като средство за адаптиране на цвета спиртната напитка от гроздови джибри може да съдържа само добавен карамел.

7. Спиртна напитка от плодови джибри

а)	Спиртна напитка от плодови джибри е спиртна напитка, която отговаря на следните условия:

i)	получена е изключително чрез ферментация и дестилация до 86 об.% на плодови джибри, с изключение на гроздови джибри;

ii)	има минимално съдържание на летливи вещества от 200 g/hl при 100 об. % алкохол;

iii)	има максимално съдържание на метанол 1 500 g/hl при 100 об. % алкохол;

iv)	има максимално съдържание на циановодородна киселина от 7 g/hl при 100 об. % алкохол, при спиртната напитка от джибри от костилкови плодове;

v)	допуска се редестилация до същото алкохолно съдържание съгласно подточка i).

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на спиртната напитка от плодови джибри е 37,5 %.

в)	Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.

г)	Спиртната напитка от плодови джибри не се ароматизира.

д)	Спиртната напитка от плодови джибри може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

е)	Търговското наименование се състои от „спиртна напитка от джибри от“, последвано от името на плода. Ако се използват джибри от няколко различни плода, търговското наименование е „спиртна напитка от плодови джибри“.

8. Спиртна напитка от сухо грозде или гроздово бренди

а)	Спиртна напитка от сухо грозде или гроздово бренди е спиртна напитка, произведена изключително чрез дестилация на продукта, получен чрез алкохолна ферментация на екстракт от стафиди от сортовете „черно от Коринт“ или „Москател“, дестилирана до 94,5 об. % по такъв начин, че дестилатът да притежава аромат и вкус, извлечени от използваните суровини.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на спиртната напитка от сухо грозде или гроздово бренди е 37,5 %.

в)	Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.

г)	Спиртната напитка от сухо грозде или гроздовото бренди не се ароматизират.

д)	Спиртната напитка от сухо грозде или гроздовото бренди може да съдържат като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

9. Плодова спиртна напитка

а)	Плодовата спиртна напитка е спиртна напитка, която отговаря на следните условия:

i)	произведена е изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация на месести плодове или на мъст от такива плодове или зеленчуци, със или без костилки,

ii)	дестилирана е до 86 об. %, така че дестилатът да има аромат и вкус, извлечени от дестилираните суровини;

iii)	има съдържание на летливи вещества, равно на или по-голямо от 200 g/hl при 100 об. % алкохол,

iv)	за плодови спиртни напитки, произведени от костилкови плодове, съдържанието на циановодородна киселина не надвишава 7 g/hl при 100 об. % алкохол.

б)	Максималното съдържание на метанол в плодовата спиртна напитка е 1000 g/hl при 100 об. % алкохол.

i)	 В случай обаче на плодови спиртни напитки, получени от плодовете, споменати по-долу, максималното съдържание на метанол е 1200 g/hl при 100 об.% алкохол:

- слива (Prunus domestica L.),

- мирабела (Prunus domestica L. Subsp. syriaca (Borkh) Janch. ex Mansf.),

- синя слива (Prunus domestica L.),

- ябълка (Malus domestica Borkh.),

- круша (Pyrus communis L.), с изключение на круши от сорта „Уилямс“ (Pyrus communis L. cv „Williams“),

- малини (Rubus idaeus L.),

- къпини (Rubus fruticosus auct. aggr.),

- кайсии (Prunus armeniaca L.),

- праскови (Prunus persica (L.) Batsch);

ii)	Освен това, при плодови спиртни напитки, получени от плодовете, споменати по-долу, максималното съдържание на метанол е 1350 g/hl при 100 об.% алкохол:

- круши от сорта „Уилямс“ (Pyrus communis L. cv „Williams“),

- червено френско грозде (Ribes rubrum L.),

- касис (Ribes nigrum L.).

- офика (Sorbus aucuparia L.),

- черен бъз (Sambucus nigra L.),

- дюли (Cydonia oblonga Mill.),

- плодове от хвойна (Juniperus communis L. или Juniperus oxicedrus L.).

в)	Минималното обемно алкохолно съдържание на плодовата спиртна напитка е 37,5 %.

г)	Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.

д)	Плодовата спиртна напитка не се ароматизира.

е)	Търговското наименование на плодовата спиртна напитка е „спиртна напитка“, което се предхожда от името на плода или зеленчука, като например: черешова спиртна напитка, която може да бъде наречена и kirsch, спиртна напитка от сливи, която може да бъде наречена и slivovitz, мирабели, праскови, ябълки, круши, кайсии, смокини, цитрусови плодове или гроздова спиртна напитка или други плодови спиртни напитки.

Тя може също така да бъде наречена wasser в съчетание с името на плода.

Името на плода може да замени наименованието „спиртна напитка“, предхождано от името на плода само за следните плодове:

- мирабела (Prunus domestica L. Subsp. syriaca (Borkh) Janch. ex Mansf.),

- слива (Prunus domestica L.),

- синя слива (Prunus domestica L.),

- плодове от арбутус (Arbutus unedo L.),

- ябълка от сорта „Златна превъзходна“.

Ако съществува риск крайният потребител да не разбере лесно някое от тези търговски наименования, което не съдържа думите „спиртна напитка“, етикетирането и представянето включват думите „спиртна напитка“, евентуално придружени от обяснение.

ж)	Наименованието Williams може да се използва само за крушова дестилатна спиртна напитка, произведена единствено от круши от сорта Williams.

з)	Когато два или няколко вида плодове или зеленчуци се дестилират заедно, продуктът се продава под наименованието „плодова спиртна напитка“ или „зеленчукова спиртна напитка“, както е уместно. Наименованието може да бъде допълнено с името на всеки използван плод или зеленчук, изброени в низходящ ред според вложените количества.

10. Ябълкова или крушова спиртна напитка

а)	Ябълковата или крушова спиртна напитка е спиртна напитка, която отговаря на следните условия:

i)	произведена е изключително чрез дестилация до 86 об. % на ферментирал ябълков или крушов сайдер, така че дестилатът да има аромат и вкус, извлечени от плодовете;

ii)	има съдържание на летливи вещества, равно на или по-голямо от 200 g/hl при 100 об. % алкохол,

iii)	има максимално съдържание на метанол от 1000 g/hl при 100 об. % алкохол.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на ябълковата или крушова спиртна напитка е 37,5 %.

в)	Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.

г)	Ябълковата или крушова спиртна напитка не се ароматизира.

д)	Ябълковата или крушова спиртна напитка може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

11. Медена спиртна напитка

а)	Медена спиртна напитка е спиртна напитка, която отговаря на следните условия:

i)	произведена е изключително чрез ферментация и дестилация на медена каша;

ii)	дестилирана е до 86 об. %, така че дестилатът да притежава органолептичните характеристики, извлечени от използваната суровина.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на медената спиртна напитка е 35 %.

в)	Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.

г)	Медената спиртна напитка не се ароматизира.

д)	Като средство за адаптиране на цвета медената спиртна напитка може да съдържа само добавен карамел.

е)	Медената спиртна напитка може да бъде подсладена само с мед.

12. Hefebrand

а)	Hefebrand или спиртна напитка от утайки е спиртна напитка, произведена изключително чрез дестилация до 86 об. % на винени утайки или утайки от ферментирал плод.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на Hefebrand или спиртната напитка от утайки е 38 %.

в)	Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.

г)	Hefebrand или спиртната напитка от утайки не се ароматизира.

д)	Hefebrand или спиртната напитка от утайки може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

е)	Към търговското наименование Hefebrand или спиртна напитка от утайки се добавя наименованието на използваната суровина.

13. Bierbrand или eau de vie de bière

а)	Bierbrand или eau de vie de bière е спиртна напитка, получена изключително чрез пряка дестилация при нормално налягане на прясна бира, с алкохолно обемно съдържание до 86 об. %, така че полученият дестилат да притежава органолептични характеристики, извлечени от бирата.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на Bierbrand или eau de vie de bière е 38 %.

в)	Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.

г)	Bierbrand или eau de vie de bière не се ароматизира.

д)	Bierbrand или eau de vie de bière може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел .

14. Topinambur

а)	Topinambur или спиртна напитка от йерусалимски артишок е спиртна напитка, произведена изключително чрез ферментация и дестилация до 86 об. % на грудки от йерусалимски артишок (Helianthus tuberosus L.).

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на topinambur или спиртната напитка от йерусалимски артишок е 38 %.

в)	Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.

г)	Topinambur или спиртната напитка от йерусалимски артишок не се ароматизира.

д)	Topinambur или спиртната напитка от йерусалимски артишок може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

15. Водка

а)	Водката е спиртна напитка, произведена от етилов алкохол от земеделски произход, получен след ферментация с дрожди, от:

- картофи или зърнени култури, или и двете,

други земеделски суровини,

дестилирана, пречистена или и двете, с цел избирателно намаляване на органолептичните характеристики на използваните суровини и на образуваните при ферментацията вторични продукти.

Този процес може да бъде последван от редестилация, обработване посредством спомагателни технологични практики или и двете, включително обработване с активен въглен, за придаване на специални органолептични характеристики.

Максималните стойности на остатъчни вещества в етиловия алкохол от земеделски произход отговарят на посочените в приложение I, точка 1, с изключение на остатъчните количества метанол, чиито стойности не надвишават 10 g/hl при 100 об. % алкохол.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на водката е 37,5 %.

в)	Единствените ароматични продукти, които могат да се добавят, са естествени ароматични съединения, съдържащи се в дестилата, получен от ферментацията на суровините. Освен това, на продукта могат да се придадат специални органолептични характеристики, различни от преобладаващия вкус.

г)	Описанието, представянето или етикетирането на водка, която не е произведена изключително от картофи или зърнени култури, носи указанието „произведена от ...“, допълнено с наименованието на суровината, използвана за производството на етиловия алкохол от земеделски произход.

16. Спиртна напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация

а)	Спиртна напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация, е спиртна напитка, която отговаря на следните условия:

i)	произведена е чрез накисване на плодове, изброени в подточка ii), частично ферментирали или неферментирали, с евентуално добавяне на максимално количество от 20 литра етилов алкохол от земеделски произход или на спиртна напитка или на дестилат от същите плодове, или смес от двете, на 100 kg ферментирали плодове, последвано от дестилация до 86 об. %;

ii)	получена е от следните видове плодове:

— къпина (Rubus fruticosus auct. aggr.),

— ягода (Fragaria spp.),

— боровинка (Vaccinium myrtillus L.),

— малина (Rubus idaeus L.),

— червено френско грозде (Ribes rubrum L.),

— бяло френско грозде (Ribes niveum Lindl.),

— касис (Ribes nigrum L.).

— трънка (Prunus spinosa L.),

— офика (Sorbus aucuparia L.),

— скоруша (Sorbus domestica L.),

— джел (Ilex aquifolium и Ilex cassine L.),

— брекиня (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

— черен бъз (Sambucus nigra L.),

— цариградско грозде (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia),

— червена боровинка (Vaccinium L. подрод oxycoccus),

— блатна боровинка (Vaccinium vitis-idaea l.),

— американска боровинка (Vaccinium corymbosum L.),

— морски зърнастец (Hippophae rhamnoides L.),

— шипка (Rosa canina L.),

— дива къпина (Rubus chamaemorus l.),

— емпетрум (Empetrum nigrum l.).

— арктическа къпина (Rubus arcticus l.),

— мирта (Myrtus communis L.),

— банан (Musa spp.),

— маракуя (Passiflora edulis Sims),

— полинезийска слива (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson),

— испанска тропическа слива (Spondias mombin L.).

— орехи (Juglans regia L.),

— лешници (Corylus avellana),

— ядливи кестени (Castanea sativa),

— цитрусови плодове (Citrus spp. L.),

— бодлива круша (Opuntia ficus-indica).

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на спиртната напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация, е 37,5 %.

в)	Спиртната напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация, не се ароматизира.

г)	По отношение на етикетирането и представянето на спиртната напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация, фразата „получена чрез накисване и дестилация“ трябва да фигурира в представянето или етикетирането с еднакви по шрифт, размер и цвят букви и в същото зрително поле като фразата „спиртна напитка (предхождана от името на плода)“, а при бутилките — на лицевия етикет.

17. Geist (с името на използвания плод или суровина)

а)	Geist (с името на използвания плод или суровина) е спиртна напитка, получена чрез накисване на неферментирали плодове, посочени в категория 16, буква a), подточка ii), или на зеленчуци, ядки или други растителни суровини, като билки или венчелистчета от рози, в етилов алкохол от земеделски произход, последвано от дестилация до 86 об. %.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на Geist (с името на използвания плод или суровина) е 37,5 %.

в)	Geist (с името на използвания плод или суровина) не се ароматизира.

18. Спиртна напитка от синя тинтява (горчивка)

а)	Спиртна напитка от синя тинтява е спиртна напитка, произведена от дестилат от тинтява, който от своя страна е получен чрез ферментация на корени от тинтява със или без добавяне на етилов алкохол от земеделски произход.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на спиртната напитка от синя тинтява е 37,5 %.

в)	Спиртната напитка от синя тинтява не се ароматизира.

19. Хвойнови спиртни напитки

а)	Хвойновите спиртни напитки са спиртни напитки, произведени чрез ароматизиране с плодове от хвойна (Juniperus communis L. и/или Juniperus oxicedrus L.) на етилов алкохол от земеделски произход, на зърнена спиртна напитка или на дестилат от зърнени култури, или на смес от тях.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на хвойновите спиртни напитки е 30 %.

в)	В допълнение могат да се използват ароматични вещества, ароматични препарати, ароматни растения или части от ароматни растения или комбинация от тях, но органолептичните характеристики на хвойната остават ясно различими, дори ако в някои случаи са приглушени.

г)	Хвойновите спиртни напитки могат да носят търговските наименования Wacholder или genebra.

20. Джин

а)	Джин е хвойнова спиртна напитка, произведена чрез ароматизиране на органолептично подходящ етилов алкохол от земеделски произход с плодове от хвойна (Juniperus communis L.).

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на джина е 37,5 %.

в)	При производството на джин се използват само такива ароматични вещества или ароматични препарати, или и двете, които придават преобладаващ вкус на хвойна.

г)	Терминът „джин“ може да се допълва с термина „сух“, ако напитката не съдържа добавени подсладители, надвишаващи 0,1 грам захари на литър в крайния продукт.

21. Дестилиран джин

а)	Дестилиран джин е една от следните спиртни напитки:

i)	хвойнова спиртна напитка, произведена изключително чрез редестилация на органолептично подходящ етилов алкохол от земеделски произход със съответното качество и с първоначално алкохолно съдържание най-малко 96 об. % в дестилационни съоръжения, обичайно използвани за производство на джин, при наличие на плодове от хвойна (Juniperus communis L.) и други естествени растителни продукти, при условие че вкусът на хвойната преобладава;

ii)	сместа от продукта на такава дестилация и етилов алкохол от земеделски произход със същия състав, чистота и алкохолно съдържание; за ароматизиране на дестилирания джин може да се използват също така ароматични вещества и ароматични продукти, както е посочено в категория 20, буква в).

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилирания джин е 37,5 %.

в)	Джин, получен чрез добавяне на есенции или аромати към етиловия алкохол от земеделски произход, не може да носи наименованието „дестилиран джин“.

г)	Терминът „дестилиран джин“ може да се допълва с термина „сух“, ако напитката не съдържа добавени подсладители, надвишаващи 0,1 грам захари на литър в крайния продукт.

22. London gin

а)	London gin е вид дестилиран джин:

i)	получен изключително от етилов алкохол от земеделски произход с максимално съдържание на метанол от 5 g/hl при 100 об. % алкохол, чийто аромат е привнесен изключително чрез редестилацията на етилов алкохол в традиционни дестилационни съоръжения, при наличие на всички използвани естествени растителни суровини;

ii)	полученият дестилат съдържа най-малко 70 об. % алкохол;

iii)	в случаите, когато е добавен допълнително етилов алкохол от земеделски произход, той трябва да отговаря на характеристиките, посочени в приложение I, точка 1, но с максимално съдържание на метилов алкохол от 5 g/hl при 100 об. % алкохол;

iv)	който не съдържа добавени подсладители, надвишаващи 0,1 грам захари на литър в крайния продукт, нито оцветители;

v)	който не съдържа други добавени съставки освен вода.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на London gin е 37,5 %.

в)	Терминът London gin може да бъде придружен от термина „сух“.

23. Кимови спиртни напитки

а)	Кимови спиртни напитки са спиртни напитки, получени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с ким (Carum carvi L.).

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на кимовите спиртни напитки е 30 %.

в)	Ароматични вещества или ароматични препарати, или и двете, могат да бъдат използвани допълнително, но трябва да преобладава вкусът на ким.

24. Akvavit или aquavit

а)	Akvavit или aquavit е спиртна напитка, ароматизирана със семена от ким или копър, или и двете, произведена от етилов алкохол от земеделски произход и ароматизирана с дестилат от растения или подправки.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на akvavit или aquavit е 37,5 %.

в)	Могат допълнително да бъдат използвани естествени ароматични вещества и препарати, но ароматът на тези напитки се дължи до голяма степен на дестилатите от семена на ким (Carum carvi L.) или копър (Anethum graveolens L.), като употребата на етерични масла е забранена.

г)	Горчивите вещества не трябва да преобладават осезаемо във вкуса; сухият екстракт не може да надвишава 1,5 g на 100 ml.

25. Анасонови спиртни напитки

а)	Анасонови спиртни напитки са спиртни напитки, произведени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с естествени екстракти от звездовиден анасон (Illicium verum Hook f.), зелен анасон (Pimpinella anisum L.), резене (Foeniculum vulgare Mill.) или от всяко друго растение, съдържащо същата основна ароматична съставка, чрез някой от следните способи или комбинация от тях:

i)	накисване или дестилация, или и двете;

ii)	редестилация на алкохол със семена или други части от горепосочените растения;

iii)	добавяне на дестилирани естествени екстракти от анасонови растения.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на анасоновите спиртни напитки е 15 %.

в)	За приготвянето на анасоновите спиртни напитки могат да се използват само естествени ароматични вещества и ароматични препарати.

г)	Могат да се използват също така и други естествени растителни екстракти или ароматични семена, но вкусът на анасона трябва да остане преобладаващ.

26. Pastis

а)	Pastis е анасонова спиртна напитка, която съдържа също така естествени екстракти от сладък корен (Glycyrrhiza spp.), което предполага наличието на багрилни вещества, познати като „халкони“, както и на глициризинова киселина, чието минимално и максимално съдържание трябва да бъдат съответно 0,05 и 0,5 g/l.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на pastis е 40 %.

в)	За приготвянето на pastis могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати.

г)	Pastis има захарно съдържание, ненадвишаващо 100 грама на литър, изразено в инвертна захар, и минимално и максимално съдържание на анетол съответно 1,5 и 2 g/l.

27. Pastis de Marseille

а)	Pastis de Marseille е pastis със съдържание на анетол 2 g/l.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на pastis de Marseille е 45 %.

в)	За приготвянето на pastis de Marseille могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати.

28. Anis

а)	Anis е анасонова спиртна напитка, чийто характерен аромат се дължи изключително на зелен анасон (Pimpinella anisum L.), звездовиден анасон (Illicium verum Hook f.) или резене (Foeniculum vulgare Mill.), или комбинация от тях.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на anis е 37 %.

в)	За приготвянето на anis могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати.

29. Дестилиран anis

а)	Дестилиран anis е anis, който съдържа алкохол, дестилиран при наличие на семената, посочени в категория 28, буква а), а когато се отнася до географски указания — мастикс и други ароматни семена, растения или плодове, при условие че този алкохол съставлява най-малко 20 % от алкохолното съдържание на дестилирания anis.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилирания anis е 35 %.

в)	За приготвянето на дестилиран anis могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати.

30. Спиртни напитки с горчив вкус или bitter

а)	Спиртни напитки с горчив вкус или bitter са спиртни напитки с преобладаващо горчив вкус, произведени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с ароматични вещества.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на спиртните напитки с горчив вкус или bitter е 15 %.

в)	Спиртните напитки с горчив вкус или bitter могат също да се продават под наименованията „amer“ или „bitter“, със или без друг термин.

31. Ароматизирана водка

а)	Ароматизираната водка е водка, на която е придаден преобладаващ аромат, различен от този на суровините.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на ароматизираната водка е 37,5 %.

в)	Ароматизираната водка може да бъде подсладена, подложена на блендинг, ароматизирана, отлежала или оцветена.

г)	Ароматизираната водка може също така да се продава под името на всеки преобладаващ аромат в съчетание с думата „водка“.

32. Ликьор

а)	Ликьорът е спиртна напитка:

i)	с минимално захарно съдържание, изразено в инвертна захар от:

- 70 g/l за черешовите ликьори, в които етиловият алкохол се състои изключително от черешова спиртна напитка,

- 80 g/l за ликьори от тинтява или подобни ликьори, приготвени с тинтява или подобни растения като единствено ароматично вещество,

- 100 g/l във всички останали случаи;

ii)	произведена чрез използване на етилов алкохол от земеделски произход или на дестилат от земеделски произход или на една или повече спиртни напитки или на смес от тях, които са били подсладени и към които са били добавени един или повече ароматизанти, продукти от земеделски произход или храни.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на ликьора е 15 %.

в)	За приготвянето на ликьора могат да се използват ароматични вещества и ароматични препарати. За приготвянето на следните ликьори обаче могат да се използват само естествени ароматични вещества и ароматични препарати:

i)	плодови ликьори:

- касис,

- череша,

- малина,

- черница,

- боровинка,

- цитрусови плодове,

- дива къпина,

- арктическа къпина,

- червена боровинка,

- блатна боровинка,

- морски зърнастец,

- ананас;

ii)	растителни ликьори:

- мента,

- тинтява,

- анасон,

- алпийски пелин,

- лечебни растения.

г)	Следните съставни термини могат да се използват при представянето на ликьори, произведени в Съюза, когато е използван етилов алкохол от земеделски произход, за отразяване на установените производствени методи:

- сливово бренди,

- портокалово бренди,

- кайсиево бренди,

- черешово бренди,

- solbaerrom, наречен също ром от касис.

По отношение на етикетирането и представянето на тези ликьори съставният термин трябва да присъства на етикета и при представянето на един и същи ред, с еднакви по вид, размер и цвят букви, а думата „ликьор“ трябва да фигурира в непосредствена близост, изписана с не по-малък шрифт от този, с който е изписан съставният термин. Ако алкохолът не произхожда от посочената спиртна напитка, неговият произход трябва да бъде указан на етикета в същото зрително поле като съставния термин и думата „ликьор“, като се посочи видът алкохол от земеделски произход или чрез изписване на думите „алкохол от земеделски произход“, пред които във всички случаи се поставя „произведен от“ или „произведен при използването на“.

33. Crème de (следвано от името на използвания плод или суровина)

а)	Спиртни напитки, познати под наименованието Crème de (следвано от името на използвания плод или суровина), с изключение на млечни продукти, представляват ликьори с минимално захарно съдържание от 250 g/l, изразено в инвертна захар.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на Crème de (следвано от името на използвания плод или суровина) е 15 %.

в)	Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за тази спиртна напитка.

г)	Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

34. Crème de cassis

а)	Crème de cassis е ликьор от касис, с минимално захарно съдържание от 400 g/l, изразено в инвертна захар.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на crème de cassis е 15 %.

в)	Правилата за ароматичните вещества и ароматичните препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за crème de cassis.

г)	Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

35. Guignolet

а)	Guignolet е ликьор, получен чрез накисване на череши в етилов алкохол от земеделски произход.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на guignolet е 15 %.

в)	Правилата за ароматичните вещества и ароматичните препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за guignolet.

г)	Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

36. Punch au rhum

а)	Punch au rhum е ликьор, чието алкохолно съдържание се осигурява изключително от ром.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на punch au rhum е 15 %.

в)	Правилата за ароматичните вещества и ароматичните препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за punch au rhum.

г)	Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

37. Sloe gin

а)	Sloe gin е ликьор, произведен чрез накисване на трънки в джин, с евентуално добавяне на сок от трънки.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на sloe gin е 25 %.

в)	За приготвянето на sloe gin могат да се използват само естествени ароматични вещества и ароматични препарати.

г)	Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

38. „Ароматизирана с трънки спиртна напитка или Pacharán“

Ароматизираната с трънки спиртна напитка или Pacharán е спиртна напитка:

a) която има преобладаващ вкус на трънки и се получава чрез накисване на трънки (Prunus spinosa) в етилов алкохол със земеделски произход, с добавяне на естествени екстракти от анасон или дестилати от анасон, или и двете,

б) която има минимално обемно алкохолно съдържание 25 %,

в) за чието производство са използвани най-малко 125 g трънкови плодове на литър краен продукт,

г) чието захарно съдържание, изразено като инвертна захар, е 80—250 g на литър краен продукт,

д) чиито органолептични характеристики, цвят и вкус се дължат изключително на използвания плод и на анасона.

Терминът Pacharán може да се използва като търговско наименование само когато продуктът се произвежда в Испания. Когато продуктът се произвежда извън Испания, Pacharán може да се използва само за допълване на търговското наименование „Ароматизирана с трънки спиртна напитка“, при условие че се придружава от думите „произведена в ...“, следвани от името на държавата членка или третата държава на производство.

39. Sambuca

а)	Sambuca е безцветен ликьор с аромат на анасон, който отговаря на следните условия:

i)	съдържа дестилати от зелен анасон (Pimpinella anisum L.), звездовиден анасон (Illicium verum L.) или други ароматни растения;

ii)	има минимално захарно съдържание от 370 g/l, изразено в инвертна захар;

iii)	има съдържание на естествен анетол, не по-малко от 1 и не повече от 2 g/l.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на sambuca е 38 %.

в)	Правилата за ароматичните вещества и ароматичните препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за sambuca.

г)	Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

40. Maraschino, Marrasquino или Maraskino

а)	Maraschino, marrasquino или maraskino е безцветен ликьор, чийто аромат се придава основно от дестилат от череши от сорта „Мараска“ или от продукта, получен от накисването на череши или части от череши в алкохол от земеделски произход с минимално захарно съдържание, равняващо се на 250 g/l, изразено в инвертна захар.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на maraschino, marrasquino или maraskino е 24 %.

в)	Правилата за ароматичните вещества и ароматичните препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за maraschino, marrasquino или maraskino.

г)	Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

41. Nocinо

а)	Nocino е ликьор, чийто аромат се придава основно чрез накисване или дестилация, или и двете, на цели зелени орехи (Juglans regia L.) с минимално захарно съдържание, равняващо се на 100 g/l, изразено в инвертна захар.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на nocino е 30 %.

в)	Правилата за ароматичните вещества и ароматичните препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за nocino.

г)	Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

42. Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat)

а)	Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или смес от тях, чиито съставки са висококачествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на чист яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 140 g/l.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на ликьора на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) е 14 %.

в)	При приготвянето на ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) могат да се използват само ароматични вещества или ароматични продукти.

43. Яйчен ликьор

а)	Яйчен ликьор е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или смес от тях, чиито характерни съставки са висококачествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 70 g/l.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на яйчния ликьор е 15 %.

в)	За приготвянето на яйчния ликьор могат да се използват само естествени ароматични вещества и ароматични препарати.

44. Mistrà

а)	Mistrà е безцветна спиртна напитка, ароматизирана с анасон или естествен анетол, която отговаря на следните условия:

i)	има съдържание на естествен анетол, не по-малко от 1 и не повече от 2 g/l;

ii)	може да съдържа дестилат от ароматни растения;

iii)	не съдържа добавена захар.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на mistrà е 40 %, а максималното обемно алкохолно съдържание е 47 %.

в)	За приготвянето на mistrà могат да се използват само естествени ароматични вещества и ароматични препарати.

45. Väkevä glögi или spritglögg

а)	Väkevä glögi или spritglögg е спиртна напитка, произведена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с аромат на карамфил или канела, или и двете, чрез един от следните процеси: накисване или дестилация, редестилация на алкохола при наличие на части от гореспоменатите растения, добавяне на естествен аромат на карамфил или канела, или чрез комбинация от тези процеси.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на Väkevä glögi или spritglögg е 15 %.

в)	Могат да бъдат използвани също така ароматични вещества, ароматични препарати или други ароматизанти, но ароматът на посочените подправки трябва да бъде преобладаващ.

г)	Съдържанието на вино или винени продукти в крайния продукт не надвишава 50 %.

46. Berenburg или Beerenburg

а)	Berenburg или Beerenburg е спиртна напитка, която отговаря на следните условия:

i)	произведена е от етилов алкохол от земеделски произход;

ii)	произведена е чрез накисване на плодове или растения, или части от тях;

iii)	съдържа като специфичен аромат дестилат от корен от тинтява (Gentiana lutea L.), хвойнови плодове (Juniperus communis L.) и дафинови листа (Laurus nobilis L.);

iv)	варира на цвят от светлокафяво до тъмнокафяво;

v)	може да бъде подсладена до максимално захарно съдържание, равняващо се на 20 g/l, изразено в инвертна захар.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на Berenburg или Beerenburg е 30 %.

в)	За приготвянето на Berenburg или Beerenburg могат да се използват само естествени ароматични вещества и ароматични препарати.

47. Меден нектар или нектар от медовина

а)	Меден нектар или нектар от медовина е спиртна напитка, произведена чрез ароматизиране на сместа от ферментирала медена каша и меден дестилат или етилов алкохол от земеделски произход, или и двете, която съдържа най-малко 30 об. % ферментирала медена каша.

б)	Минималното обемно алкохолно съдържание на медения нектар или нектара от медовина е 22 %.

в)	За приготвянето на меден нектар или нектар от медовина могат да бъдат използвани само естествени ароматични вещества и ароматични препарати, при условие че вкусът на мед е преобладаващ.

г)	Меден нектар или нектар от медовина може да бъде подсладен само с мед.

ЧАСТ II

Конкретни правила относно някои спиртни напитки, различни от посочените в част I

1. Rum-Verschnitt се произвежда в Германия и се получава чрез смесване на ром и алкохол, като най-малко 5 % от алкохола, съдържащ се в крайния продукт, трябва да произхожда от ром. Минималното обемно алкохолно съдържание на Rum-Verschnitt е 37,5 %. По отношение на етикетирането и представянето думата Verschnitt трябва да фигурира на един и същи ред и с еднакви по шрифт, размер и цвят букви като в думата „Rum“ в представянето и етикетирането, а при бутилките – на лицевия етикет. Търговското наименование на този продукт е „спиртна напитка“. Когато този продукт се продава извън Германия, неговото алкохолно съдържание трябва да фигурира върху етикета.

2. Slivovice се произвежда в Чешката република и се получава чрез добавяне на етилов алкохол от земеделски произход към дестилата от сливи преди последната дестилация, като най-малко 70 % от алкохола, съдържащ се в крайния продукт, трябва да произхожда от дестилат от сливи. Търговското наименование на този продукт е „спиртна напитка“. Наименованието slivovice може да се добави, ако е поставено в същото зрително поле на лицевия етикет. Когато slivovice се продава извън Чешката република, неговото алкохолно съдържание трябва да фигурира върху етикета. Настоящата разпоредба не засяга използването на наименованието slivovitz за плодови спиртни напитки съгласно част I, категория 9 от настоящото приложение.

Директива 2001/111/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно някои захари, предназначени за консумация от човека (ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 53).

Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда (ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 47).

Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).

Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45).

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).